|  | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» |  |
|  |  | Проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания земельных участков) в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская, утвержденные распоряжением Администрации г.Норильска от 6.09.2023 № 5777 Проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания земельных участков) в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская, утвержденные распоряжением Администрации г.Норильска от 6.09.2023 № 5777 |  |
|  |  | Проект планировки территории Основная часть проекта планировки территории Проект планировки территории Основная часть проекта планировки территории |  |
|  |  | Д – 3Ф-1754/2024 – ППТ - ПМ Д – 3Ф-1754/2024 – ППТ - ПМ |  |
|  |  | Том 1 Том 1 |  |
|  |  | Директор Директор | О.В. Чемякина О.В. Чемякина |
|  | 2024 2024 |  |  |

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | М.Н.Попов |  |
| Главный архитектор проекта | М.Е.Гилева |  |
| Специалист отдела территориального планирования | Е.В.Карпова |  |

# Состав документации по планировке территории

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 1 Основная часть проекта планировки территории | - | 18 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 74 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территорий поселения, городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 | 1 |  |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 6 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Основная часть проекта межевания территории. Том 3 | - | 36 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 4 | - | 19 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| IV | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические) |  |  |  |

# Содержание

Введение	6

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.	8

2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.	18

Введение

Проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания земельных участков) в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская, утвержденные распоряжением Администрации г.Норильска от 6.09.2023 № 5777 разработан на основании Распоряжения администрации города Норильска Красноярского края от 02.10.2024 года № 6522, в соответствии с техническим заданием.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 29.03.2016 г. № 30/4-662 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края" (далее – Местные нормативы);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 10.11.2009 № 22-533 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск» (далее – Правила землепользования и застройки);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 13.12.2022 № 3/6-81 «О внесении изменения в решение Городского Совета от 16.12.2008 № 16-371 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования юрод Норильск» (далее – Генеральный план);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 21.02.2017 N 36/4-803 (ред. от 24.03.2020) «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы»;

- распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 28.07.2022 № 4363 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация на 2023 год)»;

- постановление Главы города Норильска от 29.06.2022 № 367 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального
образования город Норильск на 2023 год»;

- кадастровый план территории;

- топографическая основа в масштабе 1:500.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат МСК165.

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Территория проектирования расположена в северной части города Норильска, в границах улиц Лауреатов, Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская. Территория проектирования расположена в 24:55:0402003 и 24:55:0402006 кадастровых кварталах.

Территория проектирования занимает площадь 16,68 га.

В настоящем проекте красные линии не устанавливаются. Красные линии отражены согласно «Документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Центральный» (утв. постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 25.05.2017 года № 222).

Проектом планировки запланировано изменить линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений в части:

- линия отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий определена по границе земельного участка 24:55:0402020:270, улица Лауреатов, дом 94;

- линия отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий определена по границе образуемого земельного участка под многоквартирный дом, проезд Михайличенко, дом 6;

- линия отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий определена по границе образуемого земельного участка под многоквартирный дом, улица Бегичева, дом 20;

- линия отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий определена по границе образуемого земельного участка под многоквартирный дом, ул. Бегичева, дом 12.

Проект планировки территории выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск. На территории проектирования установлены красные линии.

Въезд на территорию предусматривается с улиц Лауреатов, Талнахской, проезда Михайличенко, улицы Бегичева, улицы Нансена, улицы Хантайская.

Проектом планировки упорядочиваются следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы существующей жилой и общественно-деловой территории;

- территория общего пользования – территории рекреационного назначения, территории озеленения общего пользования;

- улично-дорожная сеть

В сложившемся планировочном квартале формируется жилая и общественная зона. Застройка представлена сохраняемыми 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами и планируемыми 4-х этажными жилыми домами.

Запланировано строительство:

- бассейна (улица Хантайская);

- здание архива (улица Лауреатов, д.89).

Информация о проектируемом функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Проектируемое функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки средне этажными жилыми домами | 3,53 | 21 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 3,11 | 19 |
| Зона объектов общественно-делового назначения | 4,78 | 29 |
| Зона транспорта | 1,52 | 9 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,27 | 2 |
| Зона общего пользования | 3,47 | 21 |
| Всего: | 16,68 | 100 |

Генеральным планом города Норильск в границах проектирования предусмотрены следующие функциональные зоны:

- застройка среднеэтажными жилыми домами 5-8 этажей;

- застройка многоэтажными жилыми домами 9 и более этажей;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона специализированной общественной застройки.

Правилами землепользования застройки следующие территориальные зоны:

- Ж-1 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4 - 6 этажей;

- Ж-2 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше;

- Ц-2 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр);

- ЦС-1 - Зона размещения объектов здравоохранения.

На проектируемой территории запланировано строительство 4-х этажных многоквартирных жилых домов.

Запланирован снос трех многоквартирных жилых домов.

Таблица 2

Характеристика планируемого жилого фонда

| Тип застройки | Количество домов | Количество квартир | Население, чел. | Общая жилая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Всего |  |  | 210 | 5040 |

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда и дальнейшего строительства на свободных территориях и уже отведенных земельных участках.

Население проектируемого микрорайона – 210 чел. (прирост). Население на расчетный срок 3974 человек. Расчет населения выполнен исходя из минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений к 2030 году – 24,17 кв.м на человека (Таблица 1.7 Местных нормативов))

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта планировки составит 95.13 тыс. кв.м. общей площади.

Территория под новое жилищное строительство – 1,00 га.

Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Основные показатели жилищного строительства

| № п/п | Наименование показателей и единица измерения | Существующий | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилищный фонд, тыс кв.м, в том числе: | - | 95,13 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс кв.м | 90,09 | - |
|  | Жилищный фонд под снос, тыс кв.м | - | 11,83 |
|  | Новое строительство, тыс кв.м, в том числе: | - | 5,04 |
| 2 | Территория под новое строительство, га |  | 1,00 |
| 3 | Население, тыс. чел. | 4,259 | 3,97 |
|  | Население на расчетный срок |  | 3,97 |

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом Местных нормативов.

Потребность населения проектируемой территории в детских дошкольных учреждениях составит 273 места, что обеспечивается детскими дошкольными учреждениями на территории проектирования и прилегающих районах. Потребность в школах составит 564 места, что обеспечивается школами в соседних кварталах.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания приведен в таблице 4.

Таблица 4

Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность | Потребность на 3,97 тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 69 | 273,93 |
| 2 | Общеобразовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 142 | 563,74 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 148 | 587,56 |
| 4 | Общедоступная библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | 35,73 |
| 5 | Детская библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | 3,97 |
| 6 | Концертный зал | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 19,85 |
| 7 | Дом культуры | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 8 | 31,76 |
| 8 | Краеведческий музей | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | 3,97 |
| 9 | Театр | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 19,85 |
| 10 | Кинозал | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | 35,73 |
| 11 | Предприятия общественного питания | Количество мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 40 | 158,8 |
| 12 | Предприятия торговли всего | Площадь торговых объектов, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 623,92 | 2476,96 |
|  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров |  | 203,89 | 809,443 |
|  | торговые объекты по продаже непродовольственных товаров |  | 420,03 | 1667,52 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 9 | 35,73 |
| 14 | Спортивные залы общего пользования | Площадь пола, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 350 | 1389,5 |
| 15 | Спортивная площадка | Площадь территории, кв. м/чел. (Местные нормативы) | 2,0 | 7,94 |
| 16 | Озелененные территории общего пользования | Площадь, кв. м на чел. (Местные нормативы) | 5 | 19,85 |

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в соответствии с ранее выполненной градостроительной документацией.

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию транспортных и пешеходных связей.

Категории улиц и дорог определены согласно Таблице 11.1 СП 42.13330.2016:

- магистральными улицами общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

Количество машино-мест для планируемых общественных зданий принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Для планируемого бассейна в проекте размещено 48 машино-мест (расчетное количество 45). Для планируемого здания архива в проекте размещено 20 машино-мест (расчетное количество 10).

Максимальная пешеходная доступность от входов учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250 метров, в соответствии таблицей 1.2 Местных нормативов.

Расчетное количество машино-мест для жилой застройки составляет - 198 (принято 1,5 машино-место на 1 квартиру многоквартирного жилого дома в соответствии с таблицей 1.2 Местных нормативов). Расчет обеспеченности местами хранения индивидуальных легковых автомобилей приведен в Таблице 5.

Таблица 5

Расчетное количество машино-мест для планируемой застройки

| Тип застройки | Норматив | Расчетный показатель | Расчетное количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1,5 машино-место на 1 квартиру* | 44 кв. | 66 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1,5 машино-место на 1 квартиру* | 44 кв. | 66 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1,5 машино-место на 1 квартиру* | 44 кв. | 66 |
| Здание бассейна | 1 машино-место на 25 м2 общей площади | 1120 кв.м | 45 |
| Архив | 1 машино-место на 100 м2 общей площади | 960 кв.м | 10 |
| Всего |  |  | 253 |

Максимальный уровень пешеходной доступности на селитебных территориях составляет 800 метров.

Схема общественного транспорта на проектируемой территории сохраняется. Остановки общественного транспорта расположены на улицах Лауреатов, Хантайская, Нансена, Талнахской, Бегичева и проезде Михайличенко. Схемы движения общественного транспорта сохраняются. Новых остановочных комплексов не запланировано.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет – 300 метров, что соответствует расчетным показателям, установленным для объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения (таблица 1.2 Местных нормативов)

Электроснабжение

Минимальная расчетная обеспеченность проектируемой территории составит 369,60 кВт.

Класс напряжения электрических сетей – 6 кВ.

Категория надежности электроприемников – вторая.

К новым домам прокладка электрических сетей планируется подземная в кабельном исполнении, также планируется реконструкция трансформаторных подстанций. Параметры панируемых сетей и мощность подстанций будет уточнена на следующих стадиях проектирования.

Для обеспечения планируемой застройки в границах проекта (с учетом границ участков различных собственников и оптимального радиуса обслуживания) для электроснабжения планируется использование существующих трансформаторных пунктов (ТП). Расчетный объем электропотребления принят по таблице 1.1 Местных нормативов. Результаты расчета приведены в таблице 6.

Таблица 6

Расчетные объемы электропотребления

| № п/п | Наименование нагрузки | Количество квартир, ед. | Число жителей | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир кВт/кв. | Электронагрузка кВт | Максимальная нагрузка, кВт·ч/год на 1 чел | Электропотребление кВт/ч в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 2100 | 145966 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 2100 | 145966 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 44 | 97 | 2,8 | 123,20 | 2100 | 145966 |
|  |  |  |  |  | 369,60 |  | 437898 |

Расчетные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

К планируемому зданию бассейна запланировано размещение линии электропередачи 35 кВ, которая является отпайкой от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ по проезду Михайличенко. В конце проектируемой двухцепной BJI-35 кВ устанавливается металлическая анкерная опора. Данная опора используется в качестве переходного пункта, для последующего перехода в кабельную линию. Далее, до планируемой трансформаторной подстанции 35/0.4 кВ, предусмотренной для электроснабжения бассейна, прокладываются кабельные линии.

Газоснабжение

Настоящим проектом не предусматривается обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения.

Водоснабжение

Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запланировано централизованное от существующих хозяйственно-питьевых водопроводов.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения. Прокладка сетей водоснабжения принята подземная в канале.

Показатели удельного среднесуточного водопотребления определены на основе норм, указанных в п. 5.1 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, и Таблицы 1.1 Местных нормативов – 220 среднесуточное (за год) л/сут. на 1 человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование потребителя | Число жителей | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Суточный расход воды л/сут | Суточный расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 70 | 220 | 15291,68 | 15,29 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 70 | 220 | 15291,68 | 15,29 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 70 | 220 | 15291,68 | 15,29 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 4587,51 | 4,59 |
|  | Итого |  |  | 50462,56 | 50,46 |

Расчетный объем водопотребления проектируемой застройки составит 50,46 м3/сут.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 40л/с (раздел 5, таблица 1 СП 8.13130.2020). Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 432 куб.м.

Водоотведение

Предполагается оборудование проектируемой застройки централизованной системой водоотведения с присоединением к существующим, а также проектируемым сетям водоотведения города.

Показатели удельного среднесуточного водоотведения приняты равными показателям удельного среднесуточного водопотребления согласно п. 5.1 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, и Таблицы 1.1 Местных нормативов.

В соответствии с Местными нормативами расчетный показатель минимально допустимого среднесуточного водоотведения составляет 220 л/сут. на 1 чел.

Водоотведение хозяйственных бытовых стоков с проектируемой территории выполняется системой самотечных и напорных коллекторов, проложенных с общим уклоном территории.

Расчетный суточный объем водоотведения – 45,88 м3/сут.

Связь

Проектом планировки предлагаются:

-  прокладка сетей связи к планируемым объектам.

- обеспечить население услугами Интернета;

- развитие системы цифрового вещания.

Проектам запланировано сохранить существующие инженерные коммуникации трасс линий связи. Строительство новых подземных коммуникационных коллекторов совместно с сетями водоснабжения для прокладки слаботочных сетей связи от магистральных коллекторов улиц к планируемым для реконструкции объектам в соответствии с ПУЭ и СП в условиях крайнего севера.

Проектами строительства многоквартирных жилых домов на дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть устройства ввода кабелей местной сети связи в здания и конструкции внутридомовой проводки сетей связи для обеспечения населения услугами Интернета и систем цифрового вещания.

Теплоснабжение

Исходные данные для расчета:

- температура воздуха внутри помещений: жилые дома –20°С;

- температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 46°С, для расчета вентиляции – минус 31°С, (принимается на основании СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, г. Дудинка);

- СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды 60-750С. Для расчетов принято 60°С;

- температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5°С.

Расчет объемов потребления тепловой энергии выполнен в соответствии с таблицами В1 и Г1 СП 124.13330.2012. Результаты расчета приведены в таблице 8.

Таблица 8

Расчетные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя | Общая площадь зданий м2 | Отопление и вентиляция |  | ГВС |  | Итого, Гкал/ч | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая нагрузка Вт/м2 | Расход Гкал/ч | Тепловая нагрузка Вт/м2 | Расход Гкал/ч |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 4 | Здание бассейна | 2240 | 67 | 0,129 | 17,5 | 0,034 | 0,16 | 1140,77 |
| 5 | Здание архив | 960 | 67 | 0,055 | 1,3 | 0,001 | 0,06 | 395,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0,57 | 3990,28 |

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на «Чертеже планировки территории».

2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Очередность планируемого развития территории:

1) 	проведение кадастровых работ – образование/изменение границ земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;

2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;

3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	 получение разрешения на строительство;

5)	 строительство объекта капитального строительства;

6) 	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.