|  | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» |  |
|  |  | Проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания земельных участков) в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская, утвержденные распоряжением Администрации г.Норильска от 6.09.2023 № 5777 |  |
|  |  | Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  |  | Д – 3Ф-1754/2024 – ППТ - ПМ |  |
|  |  | Том 2 |  |
|  |  | Директор | О.В. Чемякина |
|  | 2024 |  |  |

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | М.Н.Попов |  |
| Главный архитектор проекта | М.Е.Гилева |  |
| Специалист отдела территориального планирования | Е.В.Карпова |  |

# Состав документации по планировке территории

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 1 Основная часть проекта планировки территории | - | 18 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 74 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территорий поселения, городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 | 1 |  |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 6 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Основная часть проекта межевания территории. Том 3 | - | 36 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 4 | - | 19 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| IV | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические) |  |  |  |

# Содержание

Введение	7

1 Информация о современном состоянии территории	9

1.1 Местоположение	9

1.2 Климат	9

1.3 Гидрологические условия	10

1.4 Современное состояние территории	13

1.5 Жилищный фонд	13

1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения	15

1.7 Транспортная инфраструктура	18

1.8 Инженерная инфраструктура	19

1.9 Информация о земельных ресурсах территории	22

1.10 Информация об ограничениях развития территории	22

1.11 Информация о риске возникновения чрезвычайных ситуаций	22

2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	25

2.1 Планировочная организация территории	25

2.2 Жилищный фонд	25

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания	27

2.4 Транспортная инфраструктура	28

2.5 Инженерная инфраструктура	31

2.5.1 Электроснабжение	31

2.5.2 Газоснабжение	32

2.5.3 Водоснабжение и водоотведение	32

2.5.4 Связь	34

2.5.5 Теплоснабжение	34

2.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	35

2.7 Зоны с особыми условиями использования территории	36

3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	42

4 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	46

4.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории	46

4.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера	47

4.3 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	48

4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	50

5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	52

5.1 Охрана атмосферного воздуха	52

5.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	53

5.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель	53

5.4 Санитарная очистка территории	54

5.5 Радиационная обстановка	56

6 Обоснование очередности планируемого развития территории	57

Приложение 1	58

Приложение 2	59

Приложение 3	62

Приложение 4	64

Приложение 5	65

Приложение 6	66

Приложение 7	67

Приложение 8	71

Приложение 9	72

Приложение 10	73

Введение

Проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания земельных участков) в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Лауреатов, улицей Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская, утвержденные распоряжением Администрации г.Норильска от 6.09.2023 № 5777 разработан на основании Распоряжения администрации города Норильска Красноярского края от 02.10.2024 года № 6522 (Приложение 1), в соответствии с техническим заданием (Приложение 2).

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 29.03.2016 г. № 30/4-662 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края" (далее – Местные нормативы);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 10.11.2009 № 22-533 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск» (далее – Правила землепользования и застройки);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 13.12.2022 № 3/6-81 «О внесении изменения в решение Городского Совета от 16.12.2008 № 16-371 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования юрод Норильск» (далее – Генеральный план);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 21.02.2017 N 36/4-803 (ред. от 24.03.2020) «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы»;

- распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 28.07.2022 № 4363 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация на 2023 год)»;

- постановление Главы города Норильска от 29.06.2022 № 367 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального
образования город Норильск на 2023 год»;

- кадастровый план территории;

- топографическая основа в масштабе 1:500.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат МСК165.

1 Информация о современном состоянии территории

1.1 Местоположение

Территория проектирования расположена в северной части города Норильска, в границах улиц Лауреатов, Талнахской, проезда Михайличенко, улицей Бегичева, улицей Нансена, улицей Хантайская. Территория проектирования расположена в 24:55:0402003 и 24:55:0402006 кадастровых кварталах.

Территория проектирования занимает площадь 16,68 га.

Рис. 1 Схема размещения территории проектирования

1.2 Климат

Климатические условия Норильска и прилегающих к нему районов являются характерными для Крайнего Севера. Норильск расположен на Таймырском полуострове на 69°20' северной широты, что почти на 3° севернее полярного круга. Норильск и прилегающие районы относятся к зоне вечной мерзлоты с сохранением почвенных температур круглогодично от минус 2 до минус 7°С.

По наблюдениям Арктического института, минимальная температура воздуха доходит здесь до минус 56,7°С, максимальная - до плюс 30,4°С. Только два месяца — июль и август не имеют минусовых температур. Самый теплый месяц август имеет среднюю температуру плюс 10,9°С. Относительно теплыми являются июль и сентябрь. Положительные температуры в эти месяцы перебиваются, однако, ночными температурами до минус 5°С. Наиболее холодные месяцы - ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, для них характерны температуры от минус 25 до минус 45°С.

Для Норильска характерна большая жесткость погоды за счет постоянных резких ветров. В зимнее время скорость ветра составляет в среднем 7 м/с, максимальная скорость достигает 40 м/с. В среднем в году количество дней с минимальной силой ветра (5 м/с) составляет всего 20 - 30, а с силой ветра от 10 до 40 м/с - 150 - 180 дней. Сила ветра значительно снижает температуру воздуха (до минус 2°С на 1 м/с).

Осадки выпадают обильно, в летнее время в виде ливней, зимой - густого снегопада. В отдельных местах, на северных склонах гор, окружающих город, снег держится круглогодично. Средняя высота снегового покрова составляет 7 м. Снеговой покров образуется уже с 7-10 августа, устанавливаясь окончательно к 12 сентября. Лишь к середине июня начинается распутица. В целом в течение года в Норильском районе 203 дня с метелями, 223 с осадками, 267 дней с морозами, 286 дней лежит снег. Барометрическое давление характеризуется резкими перепадами. Резкие перепады температур, влажности, ветра, давления не только характерны дли разных сезонов, но могут наступать в течение нескольких часов и повторяться несколько раз за сутки.

Полная полярная ночь длится 45 суток, полярный день - 68 суток. В полярный день солнце все время стоит над горизонтом, в полдень немного поднимаясь к зениту, ночью опускаясь к горизонту. Зимой отмечается резкий дефицит ультрафиолетовых излучений, а в период полярного лета их здесь больше, чем на средних широтах страны и даже в Крыму. Прямая солнечная радиация составляет 30 %, рассеянная – 70 %. Здесь часты магнитные бури, северные сияния, высокая ионизация воздуха.

В целом климатические условия проектируемой территории представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм человека, особенно детский.

1.3 Гидрологические условия

Рассматриваемая территория относится к Норильскому бассейну пластовых, блоково-пластовых и покрово-потоковых безнапорно-субнапорных и напорных подмерзлотных вод. Он приурочен к Норильской депрессии, сложенной туфолавами перми-триаса. Воды подмерзлотных водоносных комплексов имеют криогенный напор: разгрузка их осуществляется в сквозных таликах под речными долинами.

Выдержанным почти повсеместно региональным водоупором является толща многолетнемерзлых пород (ММП). Криогенный водоупор отделяет сезонно-водоносный горизонт различного генезиса четвертичных и коренных пород, а также водоносные таликовые и таликово-криогенные горизонты долин рек и озер от подмерзлотных вод палеозойских и мезозойских структурно-формационных комплексов.

В бассейнах подземных вод условно можно выделить четыре гидрогеологических этажа.

К первому (верхнему) гидрогеологическому этажу относятся все водоносные безнапорные или субнапорные горизонты, подстилаемые криогенным водоупором (надмерзлотные сезонно-водоносные, межмерзлотные, таликово-криогенные, таликовые).

Ко второму гидрогеологическому этажу относится вся вулканогенная толща пород верхней перми - нижнего триаса. В условиях распространения криогенного водоупора здесь развиты напорные и субнапорные воды, приуроченные к водоносным блоково-покрово-пластовым зонам весьма неравномерной трещиноватости и зонам разломов.

Третий гидрогеологический этаж охватывает часть геологического разреза от терригенно-угленосной (Тунгусская серия) толщи верхней перми, верхнего карбона до нижнего девона.

Четвертый гидрогеологический этаж включает водоносные комплексы карбонатных и терригенных пород силура до кристаллического фундамента.

Надмерзлотные воды сезонно-талого слоя (СТС) распространены в пределах рассматриваемой территории повсеместно, практического значения не имеют. В среднем мощность СТС изменяется от 0,5-1,0 м до 3-4 м. Водоносный горизонт функционирует в летне-осенний период, полностью перемерзая зимой, воды безнапорные и приобретают местный криогенный напор лишь в конце осени при окончании промерзания СТС. Фильтрационный поток этих вод направлен в сторону уклона рельефа.

Питание подземные воды слоя сезонного оттаивания получают за счет инфильтрации осадков, выклинивания линз и прослоев льда в водовмещающих породах, а в горной части района - также за счет конденсационных вод.

Химический состав вод СТС близок к составу поверхностных вод и атмосферных осадков (ультрапресные, гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные, магниевые или кальциевые, с минерализацией от 0,05 до 0,2-0,4 г/л воды).

Водоносные горизонты надмерзлотных (несквозных) таликов функционируют круглогодично под руслами рек и озерными котловинами, фильтрационные потоки имеют свободную поверхность в течение всего года. Мощность водоносных горизонтов от 5-10 до 20-40 м и более.

Водоносные горизонты надмерзлотных таликов являются, как правило, безнапорными, но приобретают местный криогенный напор в зимний период при промерзании сверху краевых частей таликов и под прибрежной мелководной частью озер, либо имеют напор на участках таликов, перекрываемых сверху донными отложениями глин или илов (величина напора может составлять от нескольких метров до 15-20 м). Питание подземные воды надмерзлотных таликов получают за счет инфильтрационных и поверхностных вод, с которыми осуществляется гидравлическая связь, а в летне-осенний период - за счет слоя сезонного оттаивания. В замкнутых подозерных таликах водоносные комплексы характеризуются застойным режимом. В подрусловых таликах основным источником питания служат речные воды. Фильтрационные потоки здесь направлены по уклону русла. Разгрузка вод происходит в нижних частях русел в виде восходящих источников с дебитом 2-3 л/сек, а также в сквозные талики при впадении рек в более крупные водоемы и водотоки.

Воды надмерзлотных таликов относятся к гидрокарбонатному кальциевому, магниевому или натриевому типам, пресные (минерализация - 0,1-1 г/л). Они не имеют существенного значения для водоснабжения, но иногда используются для временного водоснабжения небольших объектов.

Водоносный комплекс сквозных таликов приурочен к долинам крупных водотоков и котловинам наиболее крупных озер, а также к зонам отдельных тектонических нарушений. Водоносный комплекс сквозных таликов наиболее водообилен. Питание этих вод может осуществляться за счет поверхностных вод, вод СТС и надмерзлотных таликов, а также за счет разгрузки подмерзлотных вод в зонах тектонических нарушений и зонах трещиноватости в кровле коренных пород, поэтому подземные воды сквозных таликов могут иметь как напорный (с величиной напора от нескольких метров до 50-70 м), так и безнапорный характер.

Как правило, воды сквозных таликов гидрокарбонатные, кальциевые или магниевые, пресные (минерализация до 1 г/л).

Эти водоносные комплексы являются основным потенциальным источником вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в силу их высокой водообильности и качества. На территории муниципального образования город Норильск разведаны и эксплуатируются месторождения пресных подземных вод, приуроченные к сквозным таликам в древних переуглубленных долинах рек Амбарная, Ергалах, Талнах.

К межмерзлотным (внутримерзлотным) водам относятся соленые воды и рассолы в различных по составу породах, имеющие отрицательную температуру. Сведения о межмерзлотных водах в пределах рассматриваемой территории отсутствуют.

Подмерзлотные воды, залегающие ниже подошвы многолетнемерзлых пород, распространены повсеместно. Эти воды практически везде напорные, величина напора изменяется от нескольких метров до 200-300 м.

Области питания подмерзлотных вод, как правило, приурочены к горным районам.

Техногенные воды распространены в промышленной зоне г. Норильска. Они являются потенциальным источником загрязнения всех вышеперечисленных типов подземных вод, так как, наряду с ранее производившейся контролируемой закачкой промышленных стоков в подмерзлотный водоносный горизонт, в пределах НПР производится постоянный и неорганизованный сброс промышленных и сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки, часто являющиеся источниками питания надмерзлотных вод и вод сквозных таликов.

Кроме вод СТС и вод надмерзлотных таликов, техногенному загрязнению в некоторых случаях подвергаются и подмерзлотные воды. Техногенные воды получают питание за счет промышленных стоков и утечек, а также за счет вытаивания линз и прослоев льда в водовмещающих четвертичных отложениях. Их характерной особенностью является сульфатный состав, аномально высокие (по сравнению с природными надмерзлотными водами) значения минерализации — до 25-50 г/л, а значение рН может достигать 5-12.

1.4 Современное состояние территории

Территория проектирования застроена преимущественно жилыми зданиями. Застройка представлена 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами и зданиями объектов социальной инфраструктуры.

Информация о существующем функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Существующее функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2,5 | 15 |
| Зона застройки средне этажными жилыми домами | 2,73 | 16 |
| Зона объектов общественно-делового назначения | 4,54 | 27 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,21 | 1 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,62 | 4 |
| Коммунально-складская зона | 0,19 | 1 |
| Зона озелененных территорий общего пользования | 0,72 | 4 |
| Зона общего пользования | 5,17 | 31 |
| Всего: | 16,68 | 100 |

1.5 Жилищный фонд

Существующая жилая застройка представлена 5-ти и 9-ти этажными многоквартирными жилыми домами.

На территории проектирования запланирован снос многоквартирных жилых домов в рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск (письмо Управления по реновации Администрации города Норильска № 090-416 от 19.04.2023 г. Приложение 3) по адресам:

- ул. Бегичева, дом 20;

- ул. Бегичева, дом 12;

- проезд Михайличенко, дом 6.

Таблица 2

Существующий жилищный фонд

| Наименование показателей и единица измерения | Существующий |
| --- | --- |
| Всего жилищный фонд, тыс. кв.м, в том числе: | 101,93 |
| Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв.м: | 90,09 |
| Жилой фонд, подлежащий сносу, тыс. кв.м: | 11,83 |

Характеристика объектов жилого фонда приведена в таблице 3 в соответствии с данными сайта – «ГИС ЖКХ Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства».

Таблица 3

Характеристика объектов существующего жилого фонда

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых помещений,кв.м | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Нансена, 6 | 1967 | 5 | 80 | 3555 | сохранение |
| 2 | ул. Бегичева, 36 | 1967 | 5 | 60 | 2594 | сохранение |
| 3 | ул. Бегичева, 30 | 1971 | 5 | 80 | 3541 | сохранение |
| 4 | ул. Бегичева, 34 | 1969 | 5 | 60 | 2591 | сохранение |
| 5 | ул. Бегичева, 32 | 1970 | 5 | 59 | 2534 | сохранение |
| 6 | ул. Бегичева, 24 | 1968 | 5 | 64 | 2839 | сохранение |
| 7 | ул. Бегичева, 26 | 1968 | 5 | 59 | 2537 | сохранение |
| 8 | ул. Бегичева, 28 | 1968 | 5 | 76 | 3182 | сохранение |
| 9 | ул. Бегичева, 20 | 1970 | 5 | 58 | 2523 | снос |
| 10 | ул. Бегичева, 18 | 1967 | 5 | 60 | 2588 | сохранение |
| 11 | ул. Бегичева, 22 | 1968 | 5 | 58 | 2466 | сохранение |
| 12 | ул. Бегичева, 14 | 1969 | 5 | 64 | 2841 | сохранение |
| 13 | ул. Бегичева, 12 | 1967 | 5 | 59 | 2529 | снос |
| 14 | ул. Бегичева, 16 | 1968 | 5 | 65 | 2620 | сохранение |
| 15 | ул. Хантайская, 31 | 1990 | 9 | 160 | 11200 | сохранение |
| 16 | ул. Хантайская, 33 | 1995 | 9 | 67 | 4350 | сохранение |
| 17 | ул. Хантайская, 39 | 1994 | 9 | 67 | 4350 | сохранение |
| 18 | ул. Хантайская, 37 | 1990 | 9 | 99 | 6424 | сохранение |
| 19 | ул. Хантайская, 45 | 1991 | 9 | 101 | 6555 | сохранение |
| 20 | ул. Хантайская, 61 | 1991 | 9 | 122 | 8873 | сохранение |
| 21 | проезд Михайличенко, 8А | 1985 | 9 | 70 | 4598,9 | сохранение |
| 22 | проезд Михайличенко, 6 | 1974 | 9 | 336 | 6781,74 | снос |
| 23 | проезд Михайличенко, 2 | 1977 | 9 | 65 | 3330 | сохранение |
| 24 | ул. Талнахская, 78 | 1978 | 9 | 128 | 6523,96 | сохранение |

Численность существующего населения в границах проектирования составляет 4259 человек (исходя из минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений 23,93 кв.м на человека (Таблица 1.7 Местных нормативов)). Общая площадь жилых помещений составляет 101926,60 м2. Из них под снос 11833,74 м2.

1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Объекты образования

На проектируемой территории расположено здание МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» в соответствии с Письмом Управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска № 280-2141 от 18.04.2023 (Приложение 4)

Характеристики объекта приведены в Таблице 4

Таблица 4

| Наименование образовательной организации | Адрес | Вместимость | Процент загруженности | Год постройки здания | Процент износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» | улица Хантайская, дом 35 | 245 детей | 100 | 1990 | 28 |

Объекты культуры:

В соответствии с письмом Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска № 300-868 от 19.04.2023 (Приложение 5) на проектируемой территории расположено учреждение МБУ «МВК «Музей Норильска».

Характеристики объекта приведены в Таблице 5

Таблица 5

| Наименование образовательной организации | Адрес | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- |
| МБУ «МВК «Музей Норильска» | ул. Талнахская, дом 78, помещение 129 | 1069,7 |

Объекты спорта

В соответствии с письмом Управления по спорту Администрации города Норильска № 330-980 от 19.04.2023 (Приложение 6) на территории проектирования отсутствуют объекты спорта.

Объекты здравоохранения

На проектируемой территории расположены объекты здравоохранения. Перечень объектов приведен в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Норильская межрайонная поликлиника №1 | ул. Талнахская, дом 76 |
| 2 | Норильская межрайонная детская больница | ул. Бегичева, 24а |

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Перечень объектов представлен в таблице 7.

Таблица 7

Перечень объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин сувениров и подарков | ул. Бегичева, 32 |
| 2 | Аптека | ул. Бегичева, 32а |
| 3 | Супермаркет | ул. Бегичева, 24 |
| 4 | Салон красоты | ул. Бегичева, 20 |
| 5 | Аптека | ул. Бегичева, 18 |
| 6 | Магазин | ул. Бегичева, 14 |
| 7 | Автосалон | ул. Бегичева, 16 |
| 8 | Паб "Мюнхен" | ул. Бегичева, 16а |
| 9 | Магазин | ул. Хантайская, 37 |
| 10 | Магазин автозапчастей | ул. Хантайская, 37А |
| 11 | Магазин автозапчастей | ул. Хантайская, 45 |
| 12 | Магазин мебели | пр-д Михайличенко, 1/5 |
| 13 | Ресторан | пр-д Михайличенко, 1/4 |
| 14 | Ресторан | пр-д Михайличенко, 1Б |
| 15 | Магазин | ул. Бегичева, 24 |
| 16 | Магазин | ул. Бегичева, 18а |
| 17 | Магазин | пр-д Михайличенко, 2 |
| 18 | Магазин мебели | ул. Лауреатов, 91 |
| 19 | Торговый центр | ул. Талнахская, 74 |

Объекты административного назначения

Таблица 8

Перечень административных объектов

| № п/п | Наименование | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы видеонаблюдения "НОРД ОПТ" | ул. Хантайская, 31 |
| 2 | Общежитие № 19 | пр-д Михайличенко, 6 |
| 3 | Офисные помещения | ул. Лауреатов, 87 |

Существующие потребности в учреждениях обслуживания приведены в таблице 9. Существующая численность населения территории проектирования составляет 4259 человек.

Таблица 9

Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность нормативная | Потребность на 4,259 тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 69 | 293,87 |
| 2 | Общеобразовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 142 | 604,78 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 148 | 630,33 |
| 4 | Общедоступная библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | - |
| 5 | Детская библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | - |
| 6 | Концертный зал | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 21,30 |
| 7 | Дом культуры | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 8 | 34,07 |
| 8 | Краеведческий музей | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | - |
| 9 | Театр | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 21,30 |
| 10 | Кинозал | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | - |
| 11 | Предприятия общественного питания | Количество мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 40 | 170,36 |
| 12 | Предприятия торговли всего | Площадь торговых объектов, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 623,92 | 2657,28 |
|  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров |  | 203,89 | 868,37 |
|  | торговые объекты по продаже непродовольственных товаров |  | 420,03 | 1788,91 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 9 | 38,33 |
| 14 | Спортивные залы общего пользования | Площадь пола, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 350 | 1490,65 |
| 15 | Спортивная площадка | Площадь территории, кв. м/чел. (Местные нормативы) | 2,0 | 8,52 |
| 16 | Озелененные территории общего пользования | Площадь, кв. м на чел. (Местные нормативы) | 5 | 21,30 |

1.7 Транспортная инфраструктура

Существующая улично-дорожная сеть представлена магистральными улицами общегородского значения:

- улица Нансена;

- улица Бегичева.

Магистральными улицами районного значения:

- улица Хантайская;

- улица Лауреатов.

И улицами местного значения:

- проезд Михайличенко.

Ширина проезжей части 15-9 метров с асфальтовым покрытием.

В настоящее время в городе Норильск действует развитая маршрутная сеть общественного транспорта.

Регулярные пассажирские перевозки общественного транспорта осуществляют семь юридических лиц:

- МУН «НПОПАТ»;

- ООО «Заполярная транспортная компания»;

- ООО «Заполярная транспортная компания+»;

- ООО «Северная Транспортная Компания»;

- ИП Хитрых Игорь Николаевич.

Движение no 25 маршрутам выполняет МУН «ИПОПАТ» согласно Плану пассажирских перевозок, утвержденного распоряжением Администрации города Норильска от 25.08.2022 № 5156. Движение автобусов по маршрутам осуществляется согласно установленной схеме и расписанию движения, которое составлено МУН «НПОПАТ» с учетом технической возможности (наличие кадровых и технических ресурсов) и фактической загрузки автобусов пассажирами в течение дня, а также режима работы предприятий, но пути следования маршрутов.

На проектируемой территории движение общественного транспорта осуществляется по улицам Нансена, Бегичева, Лауреатов и проезду Михайличенко силами трех юридических лиц (МУП «НПОПАТ», ООО «Заполярная транспортная компания+», ООО «Заполярная транспортная компания») по следующим маршрутам (Приложение 4):

- № 1 «А» «Школа № 1 - АДЦ - Школа № 1»;

- № 1 «Б» «Детская больница - АДЦ - Детская больница»;

- № 2 «АБК «НПОПАТ» - АДЦ - АБК «НПОПАТ»;

- № 4 «ОВЦ - завод «Стройкомплект»;

- № 5 «А» «ОВЦ - улица Комсомольская - Медный завод»;

- № 5 «Б» «ОВЦ - улица Талнахская - Медный завод»;

- № 6 «ХКЦ - Медный завод»;

- № 7 «А» «АДЦ - улица Талнахская - АДЦ»;

- № 7 «Б» «АДЦ - Ленинский проспект - АДЦ»;

- 11 «ХКЦ - АДЦ»;

- 12 «Рудник «Заполярный» - УАДиС»;

- № 14 «А» «УТВГС - улица Комсомольская - АДЦ - УТВГС»;

- № 14 «Б» «УТВГС - улица Талнахская - АДЦ - УТВГС»;

- № 15 «Ритуальный зал - улица Набережная»;

- № 16 «А» «АБК «НПОПАТ» - улица Комсомольская - АДЦ - АБК
«НПОПАТ»;

- № 16 «Б» «УТВГС - улица Талнахская - АДЦ - УТВГС»;

- № 17 «Дворец спорта «Арктика» - УАДиС;

- № 22 «Талнах (5 микрорайон) - Норильск (АДЦ)»;

- № 22 «И» «Талнах (улица Игарская) - Норильск (АДЦ)»;

- 31 «Норильск (ЛД10 - Кайсркаи (ТБК) (через IJBK круг)»;

- 31 «Б» «Кайсркаи (ТБК) - Норильск (ЛДЦ) (через ЦБК большой круг)»;

- 31 «Э» «Кайеркан (ТБК) - Норильск (АДЦ) (экспресс)»;

- 40 «АДЦ - Городская больница № 1».

На территории проектирования расположены объекты транспорта, перечень приведен в Таблице 10

Таблица 10

Перечень объектов транспорта

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | ул. Хантайская, 47 |
| 2 | Автомойка | пр-д Михайличенко, 5в |

1.8 Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации.

Электроснабжение

Система электроснабжения муниципального образования город Норильск является основной частью системы электроснабжения Норильского промышленного района и предназначена для обеспечения электроэнергией предприятий ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и населения городского округа.

Единственный поставщик электроэнергии в городе Норильске – АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (АО "НТЭК"). Электроснабжение Центрального района и жилого образования Оганер осуществляется от пяти подстанций 110 и 35 кВ: ГПП-8, 11, 25, 26, 65, присоединенных линиями 110 и 35 кВ к ТЭЦ-1, РПП-110 и РПП-220.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения МУП "КОС" включает объекты системы электроснабжения, расположенные в жилых зонах МО город Норильск, а именно:

- кабельные линии 6 кВ и ниже, проложенные в коллекторах;

- основная часть низковольтных трансформаторных подстанций.

На территории проектирования проходят электрические сети напряжением:

-  ВЛ 6-10 кВ;

-  ВЛ 0,4 кВ.

Водоснабжение

Система водоснабжения МО город Норильск обслуживается АО "НТЭК", МУП "КОС", ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Принадлежность объектов системы водоснабжения по праву собственности представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Объекты системы водоснабжения | Собственник |
| --- | --- |
| Водозаборы, очистные сооружения, резервуары, насосные станции, магистральные водопроводы (арендуются АО "НТЭК") | ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Норильский комбинат" |
| Распределительные и внутриквартальные трубопроводы | МУП "КОС" |

Схема сети городского водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления и является объединенной для питьевых и хозяйственно-противопожарных нужд.

Источниками водоснабжения МО город Норильск являются 8 водозаборов:

1. Поверхностный водозабор N 1 на реке Норильской;

2. Поверхностный водозабор N 2 на реке Норильской;

3. Насосная станция N 13-бис на озере Подкаменное в районе Кайеркан;

4. Ергалахский подземный водозабор;

5. Талнахский подземный водозабор;

6. Амбарнинский подземный водозабор;

7. Водозаборная станция озера Алыкель;

8. Поверхностный водозабор городского поселка Снежногорск на Усть-Хантайском водохранилище.

В МО город Норильск расположено 4 площадки водоочистных сооружений. Территория проектирования обеспечивается ОС Центрального района МО города Норильска. Проектная производительность очистных сооружений составляет 6000 м3/ч (144000 м3/сут.).

К отличительным особенностям систем водоснабжения МО город Норильск следует отнести их режим работы по "тупиковой схеме", когда крайние абоненты направлений, в зимний период, во избежание замерзания водоводов, постоянно держат приоткрытой запорную арматуру на дренажах, обеспечивая тем самым постоянство расхода, помимо собственного потребления. Эксплуатация систем в указанных режимах предопределяет повышенные значения расхода воды, поступающего к потребителю, в сравнении с величинами, определенными соответствующими нормативными документами и технологическими картами.

Водоотведение

В МО город Норильск объектами системы водоотведения владеют следующие организации: МУП "Коммунальные объединенные системы", Норильскэнерго - филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО Норильский Комбинат.

Эксплуатацию сетей водоотведения и обслуживание канализационных очистных сооружений обеспечивает МУП "КОС".

Метод обеззараживания сточных вод - гипохлорит натрия и УФ - обеззараживание УОВ-200.

Характеристика очистных сооружений МО город Норильск:

- очистные сооружения Центрального района в эксплуатации с 1983 года, проектная мощность 60 тыс. м3/сутки.

Газоснабжение

Основными потребителями природного газа являются АО "НТЭК" и другие предприятия ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Газ используется в качестве сырья для выработки тепло- и электроэнергии, а также на производственные нужды предприятиями ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".

Природный газ для нужд населения на территории МО город Норильск не используется.

Связь

В границах проектируемой территории проложены подземные линии связи.

Теплоснабжение

На территории МО город Норильск функционируют несколько независимых систем теплоснабжения. Они предназначены для обеспечения потребителей городского округа энергетическим ресурсом в виде горячей воды и пара для нужд отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и иных технологических потребностей производственных объектов.

Единственный поставщик тепла в МО город Норильск - АО "НТЭК". АО "НТЭК" является оператором всех теплопроизводящих мощностей на территории МО город Норильск. Отпуск тепловой энергии потребителям городского округа осуществляют три теплоэлектроцентрали с пиковыми котельными, газовая и дизельная котельные, электрокотельная и энергоблок.

Система теплоснабжения Центрального района МО город Норильск обеспечивается тепловым ресурсом от одного источника теплоснабжения - ТЭЦ-1. Теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией производственные зоны и жилую застройку. Теплоносителем для жилого сектора в Центральном районе является горячая вода.

1.9 Информация о земельных ресурсах территории

Общая площадь участка проектирования 16,68 га. Территория проектирования представлена землями населенного пункта (кадастровые кварталы - 24:55:0402006 и 24:55:0402003).

1.10 Информация об ограничениях развития территории

В соответствии с письмом Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № 102-1566 от 18.04.2023 года (Приложение 8) на территории проектирования объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения (в том числе включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), их зон охраны, выявленных объектов культурного наследия нет.

На части территории проектирования в 2022 году были проведены археологические разведочные работы. Объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не обнаружено (Акт государственной историко-культурной экспертизы от 31.08.2022 № 388-ИЧ-0822).

Согласно письму Минприроды России от 30.04.2020 № 15-47/10213, на территории ГО г. Норильск отсутствуют действующие ООПТ федерального значения, а также планируемые к созданию на период до 31.12.2024. Проектируемая территория расположена вне границ действующих ООПТ краевого и местного значения, а также планируемых к созданию ООПТ краевого значения на период до 2030 года (Письмо Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края № 77-05931 от 15.05.2023 г Приложение 9).

Согласно данным ЕГРН в границах проектирования нет установленных зон с особыми условиями использования территории.

1.11 Информация о риске возникновения чрезвычайных ситуаций

Сведения о возможных чрезвычайных ситуациях на территории проектирования и их источники приведены в соответствии с письмом Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска № 350-553 от 19.04.2023 (Приложение 10)

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически опасных объектах, существуют в отношении объектов жилой застройки.

Жилая застройка находятся в зоне возможного химического заражения аварийно химически опасным веществом (далее - АХОВ) аммиаком, который используется на химически опасном объекте ООО «Норильский молочный завод».

В отношении всех объектов, расположенных на территории проектирования, существуют риски возникновения следующих чрезвычайных ситуаций.

Техногенного характера.

- транспортные аварии (катастрофы);

- пожары и взрывы (с возможным последующим горением) в зданиях, сооружениях, помещениях;

- внезапное обрушение зданий, сооружений;

- аварии, связанные с возможным нарушением функционирования систем
жизнеобеспечения (аварии на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергетики и на очистных сооружениях).

Природного характера.

Опасные метеорологические явления (сильный ветер, очень сильный дождь, обильный снег, крупный град, сильная метель, сильный мороз).

Биологическая опасность.

Источниками биологических чрезвычайных ситуаций могут являться инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей, заболевания, представляющие опасность для окружающих (перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным радиоактивным загрязнением, катастрофическим затоплением, подтоплением в паводковый период и с осложнением природопожароопасной обстановки на территории муниципального образования город Норильск отсутствуют.

В непосредственной близости от территории проектирования расположен один химически опасный объект - ООО «Норильский молочный завод». ООО «Норильский молочный завод» находится в северо-западной части Центрального района города Норильска, на удалении 0,3 км от жилых кварталов, по ул. Нансена, 115.

ООО «Норильский молочный завод» применяет в качестве хладагента в аммиачно-холодильной установке АХОВ (аммиак). Основная часть аммиака заправлена в систему аммиачно-холодильной установки, а часть аммиака хранится в баллонах на специальной площадке хранения. Общее количество АХОВ (аммиака) на ООО «Норильский молочный завод» составляет 5,8 т.

На территории проектирования находится одна автомобильная заправочная станция (далее - АЗС) АЗС № 2 ООО «Арктур», расположенная по ул. Хантайская, 47.

Сведения о современном состоянии территории приведены в графической части на Схеме, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства.

2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

2.1 Планировочная организация территории

Проект планировки территории выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск. На территории проектирования установлены красные линии.

Въезд на территорию предусматривается с улиц Лауреатов, Талнахской, проезда Михайличенко, улицы Бегичева, улицы Нансена, улицы Хантайская.

Проектом планировки упорядочиваются следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы существующей жилой и общественно-деловой территории;

- территория общего пользования – территории рекреационного назначения, территории озеленения общего пользования;

- улично-дорожная сеть.

В сложившемся планировочном квартале формируется жилая и общественная зона. Застройка представлена сохраняемыми 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами и планируемыми 4-х этажными жилыми домами.

Запланировано строительство:

- бассейна (улица Хантайская);

- здание архива (улица Лауреатов, д.89).

Информация о проектируемом функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 12.

Таблица 12

Проектируемое функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки средне этажными жилыми домами | 3,53 | 21 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 3,11 | 19 |
| Зона объектов общественно-делового назначения | 4,78 | 29 |
| Зона транспорта | 1,52 | 9 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,27 | 2 |
| Зона общего пользования | 3,47 | 21 |
| Всего: | 16,68 | 100 |

2.2 Жилищный фонд

На проектируемой территории запланировано строительство 4-х этажных многоквартирных жилых домов.

Запланирован снос многоквартирных жилых домов. Характеристика объектов, планируемых к сносу приведена в Таблице 13.

Таблица 13

Характеристика ликвидируемого жилого фонда

| № п/п | Адрес | Количество домов | Количество квартир | Население*, чел. | Площадь жилых помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Бегичева, 20 | 1 | 58 | 105 | 2523 |
| 2 | ул. Бегичева, 12 | 1 | 59 | 106 | 2529 |
| 3 | проезд Михайличенко, 6 | 1 | 336 | 283 | 6781,74 |
|  |  |  |  | 495 | 11833,74 |

*определено исходя из минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений 23,93 кв.м на человека (Таблица 1.7 Местных нормативов))

Таблица 14

Характеристика планируемого жилого фонда

| Тип застройки | Количество домов | Количество квартир | Население, чел. | Общая жилая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Всего |  |  | 210 | 5040 |

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда и дальнейшего строительства на свободных территориях и уже отведенных земельных участках.

Население проектируемого микрорайона – 210 чел. (прирост). Население на расчетный срок 3974 человек. Расчет населения выполнен исходя из минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений к 2030 году – 24,17 кв.м на человека (Таблица 1.7 Местных нормативов))

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта планировки составит 95.13 тыс. кв.м. общей площади.

Территория под новое жилищное строительство – 1,00 га.

Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 15.

Таблица 15

Основные показатели жилищного строительства

| № п/п | Наименование показателей и единица измерения | Существующий | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилищный фонд, тыс кв.м, в том числе: | - | 95,13 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс кв.м | 90,09 | - |
|  | Жилищный фонд под снос, тыс кв.м | - | 11,83 |
|  | Новое строительство, тыс кв.м, в том числе: | - | 5,04 |
| 2 | Территория под новое строительство, га |  | 1,00 |
| 3 | Население, тыс. чел. | 4,259 | 3,97 |
|  | Население на расчетный срок |  | 3,97 |

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом Местных нормативов.

Потребность населения проектируемой территории в детских дошкольных учреждениях составит 273 места, что обеспечивается детскими дошкольными учреждениями на территории проектирования и прилегающих районах. Потребность в школах составит 564 места, что обеспечивается школами в соседних кварталах.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания приведен в таблице 16.

Таблица 16

Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность | Потребность на 3,97 тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 69 | 273,93 |
| 2 | Общеобразовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 142 | 563,74 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 148 | 587,56 |
| 4 | Общедоступная библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | 35,73 |
| 5 | Детская библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | 3,97 |
| 6 | Концертный зал | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 19,85 |
| 7 | Дом культуры | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 8 | 31,76 |
| 8 | Краеведческий музей | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | 3,97 |
| 9 | Театр | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 19,85 |
| 10 | Кинозал | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | 35,73 |
| 11 | Предприятия общественного питания | Количество мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 40 | 158,8 |
| 12 | Предприятия торговли всего | Площадь торговых объектов, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 623,92 | 2476,96 |
|  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров |  | 203,89 | 809,443 |
|  | торговые объекты по продаже непродовольственных товаров |  | 420,03 | 1667,52 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 9 | 35,73 |
| 14 | Спортивные залы общего пользования | Площадь пола, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 350 | 1389,5 |
| 15 | Спортивная площадка | Площадь территории, кв. м/чел. (Местные нормативы) | 2,0 | 7,94 |
| 16 | Озелененные территории общего пользования | Площадь, кв. м на чел. (Местные нормативы) | 5 | 19,85 |

2.4 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в соответствии с ранее выполненной градостроительной документацией.

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию транспортных и пешеходных связей.

Планировочные решения проектируемой улично-дорожной сети (далее – УДС) предложены с учетом создания условий безопасности движения посредством следующих основных положений:

- формирование проезжей части согласно нормативным показателям;

- организация примыканий и пересечений с учетом допустимых радиусов поворота транспортных средств;

- разделение пешеходного и транспортного движения.

Предлагаемая проектом система УДС сформирована на основании кадастрового деления территории, рельефа местности и предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на категории в соответствии с СП 42.13330.2016.

Категории улиц и дорог определены согласно Таблице 11.1 СП 42.13330.2016:

- магистральными улицами общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

Проектом предусматривается двустороннее движение по проектируемым улицам по дорожному полотну с твердым покрытием (асфальтобетон).

Максимальная протяженность тупикового проезда в проекте не превышает 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размерами 15x15 м, которые не должны занимать площадь стоянки автомобилей. Для стоянки автомобилей разворотные площадки использовать не допускается.

Проектом предложено разделение пешеходных и транспортных потоков. Для организации пешеходного движения проектом предусмотрены тротуары шириной 2 м с твердым покрытием (асфальтобетон). Тротуары расположены на 15 см выше проезжей части, согласно пункту 4.1.9 СП 59.13330.2016. В местах пересечения основных пешеходных путей с проезжей частью предусмотрено снижение высоты бортового камня до 1,5 см, согласно пункту 4.1.8 СП 59.13330.2016. Пересечение проектируемых улиц решено наземными пешеходными переходами.

Для создания комфортных условий эксплуатации проектируемой УДС проектом предусмотрено наружное освещение – светильниками со светодиодными лампами на металлических трубчатых опорах, устройство ливневой канализации, устройство дорожного полотна с продольными уклонами 5÷64 ‰, и поперечными уклонами 20 ‰.

Улицы общегородского значения

Основное назначение: связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части.

Улицы районного значения

Основное назначение: транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.

Расчётная скорость движения 50 км/ч.

Нормативная ширина улиц в красных линиях - 15-30 м (согласно СП 42.13330.2016).

Улицы и дороги местного значения

Основное назначение: транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы общегородского и районного значения.

Расчётная скорость движения 40 км/ч.

Нормативная ширина улиц в красных линиях 10-20 м (согласно СП 42.13330.2016).

Проезды

Основное назначение: Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам. Движение саморегулируемое.

Сведения о параметрах проектируемой УДС приведены в графической части на чертеже «Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети».

Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта

Количество машино-мест для планируемых общественных зданий принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Для планируемого бассейна в проекте размещено 48 машино-мест (расчетное количество 45). Для планируемого здания архива в проекте размещено 20 машино-мест (расчетное количество 10).

Максимальная пешеходная доступность от входов учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250 метров, в соответствии таблицей 1.2 Местных нормативов.

Расчетное количество машино-мест для жилой застройки составляет - 198 (принято 1,5 машино-место на 1 квартиру многоквартирного жилого дома в соответствии с таблицей 1.2 Местных нормативов). Расчет обеспеченности местами хранения индивидуальных легковых автомобилей приведен в Таблице 17.

Таблица 17

Расчетное количество машино-мест для планируемой застройки

| Тип застройки | Норматив | Расчетный показатель | Расчетное количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1,5 машино-место на 1 квартиру* | 44 кв. | 66 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1,5 машино-место на 1 квартиру* | 44 кв. | 66 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1,5 машино-место на 1 квартиру* | 44 кв. | 66 |
| Здание бассейна | 1 машино-место на 25 м2 общей площади | 1120 кв.м | 45 |
| Архив | 1 машино-место на 100 м2 общей площади | 960 кв.м | 10 |
| Всего |  |  | 253 |

*Для многоквартирных жилых домов стандартного жилья (массовый)

Максимальный уровень пешеходной доступности на селитебных территориях составляет 800 метров.

Общественный пассажирский транспорт

Схема общественного транспорта на проектируемой территории сохраняется. Остановки общественного транспорта расположены на улицах Лауреатов, Хантайская, Нансена, Талнахской, Бегичева и проезде Михайличенко. Схемы движения общественного транспорта сохраняются. Новых остановочных комплексов не запланировано.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет – 300 метров, что соответствует расчетным показателям, установленным для объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения (таблица 1.2 Местных нормативов)

2.5 Инженерная инфраструктура

В соответствии с ранее выполненным и утвержденным генеральным планом муниципального образования город Норильск, рассматриваемая территория представлена зонами жилой застройки и зонами застройки объектами общественного и коммерческого назначения.

Расчеты объемов энергопотребления выполнены в соответствии с Местными нормативами по укрупненным показателям.

Диаметры проектируемых сетей, трассировка, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

2.5.1 Электроснабжение

Минимальная расчетная обеспеченность проектируемой территории составит 369,60 кВт.

Класс напряжения электрических сетей – 6 кВ.

Категория надежности электроприемников – вторая.

К новым домам прокладка электрических сетей планируется подземная в кабельном исполнении, также планируется реконструкция трансформаторных подстанций. Параметры панируемых сетей и мощность подстанций будет уточнена на следующих стадиях проектирования.

Для обеспечения планируемой застройки в границах проекта (с учетом границ участков различных собственников и оптимального радиуса обслуживания) для электроснабжения планируется использование существующих трансформаторных пунктов (ТП). Расчетный объем электропотребления принят по таблице 1.1 Местных нормативов. Результаты расчета приведены в таблице 18.

Таблица 18

Расчетные объемы электропотребления

| № п/п | Наименование нагрузки | Количество квартир, ед. | Число жителей | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир кВт/кв. | Электронагрузка кВт | Максимальная нагрузка, кВт·ч/год на 1 чел | Электропотребление кВт/ч в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 2100 | 145966 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 2100 | 145966 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 44 | 97 | 2,8 | 123,20 | 2100 | 145966 |
|  |  |  |  |  | 369,60 |  | 437898 |

Расчетные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

К планируемому зданию бассейна запланировано размещение линии электропередачи 35 кВ, которая является отпайкой от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ по проезду Михайличенко. В конце проектируемой двухцепной BJI-35 кВ устанавливается металлическая анкерная опора. Данная опора используется в качестве переходного пункта, для последующего перехода в кабельную линию. Далее, до планируемой трансформаторной подстанции 35/0.4 кВ, предусмотренной для электроснабжения бассейна, прокладываются кабельные линии.

2.5.2 Газоснабжение

Настоящим проектом не предусматривается обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения.

2.5.3 Водоснабжение и водоотведение

Согласно СП 42.13330.2016, п. 12.2 жилая застройка населенных пунктов должна быть, обеспечена централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

Водоснабжение

Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запланировано централизованное от существующих хозяйственно-питьевых водопроводов.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения. Прокладка сетей водоснабжения принята подземная в канале.

Показатели удельного среднесуточного водопотребления определены на основе норм, указанных в п. 5.1 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, и Таблицы 1.1 Местных нормативов – 220 среднесуточное (за год) л/сут. на 1 человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование потребителя | Число жителей | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Суточный расход воды л/сут | Суточный расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 70 | 220 | 15291,68 | 15,29 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 70 | 220 | 15291,68 | 15,29 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 70 | 220 | 15291,68 | 15,29 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 4587,51 | 4,59 |
|  | Итого |  |  | 50462,56 | 50,46 |

Расчетный объем водопотребления проектируемой застройки составит 50,46 м3/сут.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 40л/с (раздел 5, таблица 1 СП 8.13130.2020). Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 432 куб.м.

Водоотведение

Предполагается оборудование проектируемой застройки централизованной системой водоотведения с присоединением к существующим, а также проектируемым сетям водоотведения города.

Показатели удельного среднесуточного водоотведения приняты равными показателям удельного среднесуточного водопотребления согласно п. 5.1 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, и Таблицы 1.1 Местных нормативов.

В соответствии с Местными нормативами расчетный показатель минимально допустимого среднесуточного водоотведения составляет 220 л/сут. на 1 чел.

Водоотведение хозяйственных бытовых стоков с проектируемой территории выполняется системой самотечных и напорных коллекторов, проложенных с общим уклоном территории.

Расчетный суточный объем водоотведения – 45,88 м3/сут.

2.5.4 Связь

Проектом планировки предлагаются:

-  прокладка сетей связи к планируемым объектам.

- обеспечить население услугами Интернета;

- развитие системы цифрового вещания.

Проектам запланировано сохранить существующие инженерные коммуникации трасс линий связи. Строительство новых подземных коммуникационных коллекторов совместно с сетями водоснабжения для прокладки слаботочных сетей связи от магистральных коллекторов улиц к планируемым для реконструкции объектам в соответствии с ПУЭ и СП в условиях крайнего севера.

Проектами строительства многоквартирных жилых домов на дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть устройства ввода кабелей местной сети связи в здания и конструкции внутридомовой проводки сетей связи для обеспечения населения услугами Интернета и систем цифрового вещания.

2.5.5 Теплоснабжение

Исходные данные для расчета:

- температура воздуха внутри помещений: жилые дома –20°С;

- температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 46°С, для расчета вентиляции – минус 31°С, (принимается на основании СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, г. Дудинка);

- СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды 60-750С. Для расчетов принято 60°С;

- температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5°С.

Расчет объемов потребления тепловой энергии выполнен в соответствии с таблицами В1 и Г1 СП 124.13330.2012. Результаты расчета приведены в таблице 20.

Таблица 20

Расчетные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя | Общая площадь зданий м2 | Отопление и вентиляция |  | ГВС |  | Итого, Гкал/ч | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая нагрузка Вт/м2 | Расход Гкал/ч | Тепловая нагрузка Вт/м2 | Расход Гкал/ч |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 4 | Здание бассейна | 2240 | 67 | 0,129 | 17,5 | 0,034 | 0,16 | 1140,77 |
| 5 | Здание архив | 960 | 67 | 0,055 | 1,3 | 0,001 | 0,06 | 395,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0,57 | 3990,28 |

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на «Чертеже планировки территории».

2.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

На основе комплексного анализа территории проектирования можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для жилищного строительства при условии проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке.

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с улиц. При проектировании за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц. Проектом приняты уклоны по улицам от 5 до 79 ‰ в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и свод правил СП 396.1325800.2018.

Для создания нормативных уклонов по улицам на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта в пределах 1,0 м.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части – 20 ‰;

- тротуары – 20 ‰.

Для отвода поверхностных вод с территории застройки применена сеть ливневой канализации.

Решения по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории отражены на чертеже «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

2.7 Зоны с особыми условиями использования территории

От проектируемых и существующих объектов проектом отражены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 10 м для воздушных линий электропередачи 6-10 кВ;

- 2 м для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ;

- 1 м для кабельных линий электропередачи;

- 10 м для трансформаторных подстанций.

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, дополнительно без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

2) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016);

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания - не менее 20 м

3) санитарные разрывы объектов транспортного назначения (парковки) – определены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на расстоянии 10÷50 м до жилых домов.

4) охранная зона коммунальных тепловых сетей – отражена согласно приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

5) Санитарно-защитная зона автозаправочной станции - 50 м. отражена в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03. Необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

6)  водоохранная зона водных объектов – отражена согласно данным Генерального плана.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории приведены в графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории, на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия».

3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Генеральным планом города Норильск в границах проектирования предусмотрены следующие функциональные зоны:

- застройка среднеэтажными жилыми домами 5-8 этажей;

- застройка многоэтажными жилыми домами 9 и более этажей;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона специализированной общественной застройки.

Правилами землепользования застройки следующие территориальные зоны:

- Ж-1 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4 - 6 этажей;

- Ж-2 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше;

- Ц-2 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр);

- ЦС-1 - Зона размещения объектов здравоохранения.

Для зоны Ж-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства, устанавливаются для среднеэтажной жилой застройки - не менее 0,15 га и не более 1,0 га, за исключением размещения (обустройства) входных групп в помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах, в отношении которых установлен статус "нежилое";

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для зоны Ж-1 (для планируемых жилых многоквартирных домов) в случае реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства составляет 0 метров.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа устанавливается для многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанные с проживанием и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, - 6 этажей. В проекте размещены 4-х этажные многоквартирные жилые дома.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - до 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка, - до 80%.

Таким образом планируемая жилая застройка соответствует предельным параметрам градостроительных регламентов.

Для зоны Ж-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства, устанавливаются для среднеэтажной жилой застройки  - не менее 0,15 га и не более 1,0 га.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства других видов разрешенного использования (для планируемого здания архива), не устанавливаются

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для зоны Ж-2 (для планируемых жилых многоквартирных домов) в случае реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства составляет 0 метров.

Предельное количество этажей для жилой застройки или предельная высота зданий – 12 этажей. Для зданий, строений и сооружений других видов разрешенного использования (для планируемого здания архива) - 6 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - до 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 80%.

Таким образом здание планируемого архива и жилой планируемой застройки соответствует предельным параметрам градостроительных регламентов.

Для зоны Ц-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства (бассейна) не устанавливаются.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границы земельного участка - 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 80%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства ко всей площади земельного участка - до 90%.

Таким образом здание планируемого бассейна соответствует предельным параметрам градостроительных регламентов.

Размеры образуемых земельных участков для планируемых объектов жилой и общественной застройки приведены в Таблице 21. Площадь земельных участков соответствует градостроительным регламентам.

Таблица 21

| Тип застройки | Количество домов | Площадь земельного участка, га | Территориальная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 1 | 0,18 | Ж-1 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 1 | 0,24 | Ж-1 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 1 | 0,59 | Ж-2 |
| Здание бассейна | 1 | 0,76 | Ц-2 |
| Архив | 1 | 0,37 | Ж-2 |

В соответствии с Местными нормативные радиусы пешеходной доступности:

- дошкольной образовательной организации составляет 100 метров (2 мин.);

- общеобразовательной организации 100 метров (2 мин.).

Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений на человека в соответствии с Таблицей 1.7 Местных нормативов составляет к 2030 году – 24,17 кв.м.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для жилых зданий не нормируется.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования в соответствии с Таблицей 1.10 Местных нормативов составляет 0,5 кв. м на человека. Площадь озелененных территорий общего пользования в границах проектирования составляет 29519 кв. м. (7,4 кв. м. на человека), что соответствует нормативу.

В соответствии с Таблицей 1.10 Местных нормативов жилая застройка должна быть обеспечена площадками различного функционального назначения:

- всего 1,5 кв. м/чел.;

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 кв. м/чел.;

- для отдыха взрослого населения 0,1 кв. м/чел.;

- для занятий физкультурой 0,2 кв. м/чел.;

- для хозяйственных целей 0,3 кв. м/чел.;

- для выгула собак 0,1 кв. м/чел.;

- для стоянки автомашин 0,1 кв. м/чел.

Расчет площадок различного назначения для планируемой жилой застройки приведен в Таблице 22

Таблица 22

| Тип застройки | Население | для игр детей | для отдыха взрослого населения | для занятий физкультурой | для хозяйственных целей | для выгула собак | для стоянки автомашин | площадки различного функц назнач (Всего), кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 20) | 70 | 48,66 | 6,95 | 13,90 | 20,85 | 6,95 | 6,95 | 104,26 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Бегичева, дом 12) | 70 | 48,66 | 6,95 | 13,90 | 20,85 | 6,95 | 55,61 | 152,92 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (проезд Михайличенко, дом 6) | 70 | 48,66 | 6,95 | 13,90 | 20,85 | 6,95 | 55,61 | 152,92 |

Площадки должны быть расположены в границах квартала, микрорайона.

Расчетное количество машино-мест для планируемой жилой застройки составляет - 198 (принято 1,5 машино-место на 1 квартиру многоквартирного жилого дома в соответствии с таблицей 1.2 Местных нормативов)

Максимальный уровень пешеходной доступности на селитебных территориях составляет 800 метров.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет – 300 метров, что соответствует расчетным показателям, установленным для объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения (таблица 1.2 Местных нормативов)

4 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

4.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территории проекта планировки потенциально опасных и вредных объектов нет.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

На основании Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях, необходимо учитывать требования СНиП II-11-77*.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарных депо и автомоек с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

4.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, на внутриквартальных территориях контроль за состоянием дорожных одежд осуществляют домоуправляющие компании.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 г. № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

4.3 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Строительство пожарных депо должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Планировочная структура застройки, размещение объектов, инженерных и транспортных сетей в проекте выполнена с учетом требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно вышеуказанному Закону обеспечивается нормативная транспортная доступность машин пожарной охраны. Ближайшая пожарная часть (ПЧ № 35) расположена по улице Ветеранов, дом 28/1. Время прибытия пожарного расчета при средней скорости движения пожарной машины 20 км/час составляет 7 минут, что соответствует нормативу (время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут).

4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Мероприятия по пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Расстояния между зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 4.13130.2013.

Наружное пожаротушение предусмотрено от сетей централизованного водоснабжения.

Мероприятия по гражданской обороне

На территории проектирования и в непосредственной близости не имеется категорированных предприятий, потенциально-опасные объекты отсутствуют.

Укрытие жителей в особый период предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны по месту жительства. Руководство эвакуационными мероприятиями возлагается на администрацию города Норильск и на руководство организаций по месту работы.

Доведение сигналов гражданской обороны до жильцов предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, которые должны быть установлены в каждом микрорайоне.

5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

5.1 Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух рассматриваемой территории содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы автотранспорта, котельной, производственных объектов.

Для определения фактических параметров воздушной среды необходимо провести дополнительные исследования, разработать проекты санитарно-защитных зон.

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:

1. рациональная планировочная организация и функциональное зонирование планируемых к развитию территорий, включая организацию дорожно-транспортной сети, в том числе благоустройство и озеленение улиц;

2. размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (трансформаторных подстанции, высоковольтных линий электропередачи, газораспределительного пункта) с учетом их охранных зон;

3. благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

4. упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

5. отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

6. озеленение участков общественных зданий;

7. отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

5.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод оказывает отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения:

– организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- отведение хозяйственно-бытовых стоков очистные сооружения;

- озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация настоящего проекта не приведет к загрязнению или истощению поверхностных водных объектов и подземных вод.

5.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова предусмотрены следующие мероприятия:

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

– сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

– устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

– устройство отмосток вдоль стен зданий;

– для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

– рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

– вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на специальные места переработки.

– замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

5.4 Санитарная очистка территории

На территории проектирования расположены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКO), внесенные в Реестр мест накопления ТКО.

Согласно СанПиП 2.1.3684-21, срок временного накопления несортированных 'ГКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

- плюс 5°С и выше - не более 1 суток;

- плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.

Вывоз ТКО осуществляется согласно графикам вывоза регионального оператора ООО «РостТех».

Площадки для установки мусоросборников рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО. К площадкам сбора ТБО и КГМ круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд. Контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м от окон и дверей жилых зданий (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016) и не далее 100 м от входных подъездов (Таблица 1.5 Местных нормативов). Размер площадок должен обеспечить размещение необходимого числа контейнеров.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров (пункт 4, глава II СанПиН 2.1.3684-21).

Вывоз твердых отходов планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами санэпидслужбы (СанПиН 42-128-4690-88 пункт 1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-88 пункт 1.12).

Содержание придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в объеме не менее установленного перечнем работ по содержанию жилых домов.

Расчёт накопления твердых коммунальных отходов произведён в соответствии с пунктом 1.2.5 Местных нормативов, основные показатели приведены в Таблице 23.

Таблица 23

Расчет накопления твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование | Население | Норматив коммунальных отходов на чел в год, кг | Количество ТКО, кг/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунальные отходы твердые | 210 | 280 | 58800,00 |
|  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5 | 1050,00 |
|  | Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов (составляют 5% твердых коммунальных отходов) |  | - | 2940,00 |
|  | Итого |  |  | 62790,00 |

Порядок сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Расчет необходимого количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТКО

Бконт = Пгод x t x К / (365 x V),

где Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб. м;

t - периодичность удаления отходов в сутки;

К - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V - вместимость контейнера (принимаем 0,75).

Средняя плотность мусора в контейнерах - 250 кг/м3

Бконт = Пгод ˟ t ˟ К / (365 ˟ V) = (62790,00 ÷ 250) ˟ 1 ˟ 1,25/ (365˟0,75) =

313,95/273,75 = 1,15

Минимальное количество контейнеров составит для планируемой застройки 1.

5.5 Радиационная обстановка

На участке под застройку на открытой местности необходимо произвести измерения мощности эквивалентной дозы и плотности потока радона с поверхности земли для определения соответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам, и необходимости проведения защитных мероприятий, направленных на снижение поступления радона в воздух помещений.

Источники радиационного загрязнения техногенного характера и места захоронения радиоактивных отходов на территории проектирования отсутствуют.

6 Обоснование очередности планируемого развития территории

Предлагаемые мероприятия по планировке территории, строительство инженерных сетей, размещению объектов капитального строительства должны реализовываться по мере возникающей необходимости с учетом последовательности осуществления следующих мероприятий:

1) 	проведение кадастровых работ – образование/изменение границ земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;

2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;

3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	 получение разрешения на строительство;

5)	 строительство объекта капитального строительства;

6) 	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10