|  | Приложение УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации города Норильска от 08.07.2020 № 340 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических изысканий для площадок расположения объектов капитального строительства по объектам:

«Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1. Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения.

Система электроснабжения на период строительства»

«Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1. Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения.

Система водоснабжения»

г. Москва,

2020

1. Наименование объекта

Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1. Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения. Система электроснабжения на период строительства.

Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1. Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения. Система водоснабжения.

2. Местоположение объекта

Российская Федерация, Красноярский край, Муниципальное образование «Город Норильск»

3. Основание для выполнения работ

Договор на выполнение изыскательских работ

4. Вид градостроительной деятельности

Новое строительство.

5. Идентификационные сведения о заказчике

ООО «Черногорская ГРК»

119002, Россия, г. Москва,

Сивцев Вражек пер., д. 39, этаж 3, офис 3.28,

Тел.+7(495)787-76-67 (доб. 5-758)

Email: arcticpd@nornik.ru

6. Идентификационные сведения об исполнителе

ООО «Институт Гипроникель»,

195220, Россия, г. Санкт-Петербург. Гражданский пр. д. 11

Тел. +7(812) 335 31-24,

E-mail: gn@nornik.ru

7. Цели и задачи инженерных изысканий

Обеспечить получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов и сведений о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах планировки, существующих коммуникаций необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории, обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Актуализация имеющихся инженерно-топографических планов площадок строительства (площади изысканий прошлых лет приведены в Приложении 1)

Состав площадок строительства (Приложение 2):

- Система электроснабжения на период строительства

- Система водоснабжения

8. Стадийность проектирования

Проектная документация.

9. Виды инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.

10. Идентификационные признаки зданий и сооружений

10.1. Назначение.

Обеспечение электроэнергией объектов Черногорского ГОК на период строительства.

Обеспечение водой потребностей объектов ГОКа для хозяйственной деятельности, связанной с проведением комплекса горных работ по добыче медно-никелевых сульфидных руд Черногорского месторождения с последующим обогащением добытых руд.

10.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (приведены в Приложении 3).

10.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

Установить в процессе изысканий (в том числе определить категории сложности инженерно-геологических и инженерно-геокриологических условий площадки).

10.4. Принадлежность к опасным производственным объектам

Отсутствует.

10.5. Пожарная и взрывопожарная опасность

Пожарная и взрывопожарная опасность зданий и сооружений определена в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности».

10.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

Отсутствуют.

10.7. Уровень ответственности

Уровень ответственности – нормальный, согласно Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Класс ответственности проектируемых сооружений - КС-2 по ГОСТ 27751-2014.

11. Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду

Определяются проектом.

12. Данные о границах площадки изысканий

Границы изысканий обозначены в Приложении 1. Площадь участка изысканий 438 га.

13. Сведения о сейсмичности

В соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» для всех зданий и сооружений нормального (II) уровня ответственности принята карта А комплекта карт ОСР-2015.

14. Сведения о климатическом районе строительства

Климатический район строительства - 1Б (рисунок А.1 СП 131.13330. 2012 «Строительная климатология»).

15. Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядок их передачи заказчику, перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

В соответствии с составом проектной документации инженерно-геодезические изыскания необходимо разделить на отдельные технические отчеты, соответствующие площадкам строительства:

- Система электроснабжения на период строительства;

- Система водоснабжения;

Основные требования:

- привести характеристику рельефа (в том числе углы наклона поверхности), сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности;

- оценить топографо-геодезическую изученность района инженерно-геодезических изысканий - наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде, специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий;

- выполнить актуализацию материалов изысканий прошлых лет с составлением соответствующего технического отчета;

- при необходимости выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:1000 (линейная часть), М 1:500 (площадные объекты переходы линейной части через естественные препятствия (реки, овраги, и т.п.), пересечения с ВЛ и автомобильными дорогами), в электронном виде с позициями высотных отметок (геоточек) X, Y и Z включая съемку надземных сооружений, а также геодезическую сетку топографической съемки с обозначением координат по оси X и Y;

- сечение рельефа для масштабов топосъемки 1:1000,  1:500 принять через 0.5 м;

- При попадании в границу топосъемки существующих автодорог, инженерных сетей их отображение должно быть в обязательном порядке согласовано с владельцами (балансодержателями) и представлены соответствующие листы согласований;

- По воздушным линиям электроснабжения, попадающим в границу топосъемки, указать тип опор (при невозможности определить тип опор предоставить их эскиз), дать высотные отметки нижних проводов в районе опор и в районе провисов с указанием температуры окружающей среды в момент съемки, на плане указать расположение крайних от опор проводов;

- На топографической съемке отобразить границы существующих земельных участков (в соответствие с ЕГРН);

- Выполнить продольный профиль по оси трасс линейных сооружений, обозначением существующих сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;

- Для линии электропередачи на профиле, выполненном по оси ВЛ, дополнительно нанести уровень земли слева и справа от оси ВЛ, отстоящие на 10 м;

- Изыскать существующие подземные коммуникации, дать информацию по назначению, материалам труб, глубинам заложений, по колодцам и камерам выполнить деталировку;

- Представить перечень существующих пересекаемых и сопутствующих коммуникаций по каждому линейному объекту с указанием владельцев (балансодержателей) и представить актуальные на дату съемки контактные данные владельцев (балансодержателей) (адрес, телефон, электронная почта);

- Представить ситуационный план в масштабе 1:25000, 1:10000;

- Указать на топографической съемке границы водоохранных зон;

- Указать на топографической съемке границы зон затоплений;

- Выполнить камеральную обработку материалов и составить технический отчет;

Технические требования:

- единая система координат проекта - Местная система координат МСК-165;

- система высот Балтийская 1977 г;

- масштаб 1:1000, 1:500 с высотами сечения рельефа через 0.5 м;

Требования к объектам топографической съемки:

- чертежи топографической ситуации формируется в пространстве модели AutoCAD в МСК-165. Единицы чертежа – метры;

- различные группы объектов электронного файла AutoCAD у настоящему ТЗ структурируется при помощи слоёв AutoCAD;

- слои должны иметь интуитивно понятные имена. Имена слоёв указываются в соответствии с одним из кодификаторов, применяемых при работе с геодезическими данными;

- условные графические обозначения топографических планов формируются при помощи блоков AutoCAD. Имена блоков, а также частота съемки точек указываются в соответствии с «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, утвержденные ГУГК при СМ СССР 25.11.1986г.»;

- в электронной версии графических материалов к отчету приложить данные о ЦМР в формате AutoCAD Civil 3D.

Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды.

Программу инженерно-геодезических изысканий представить заказчику для согласования.

Требования к оформлению результатов:

- отчеты выполнить в соответствии со СП 47.13330.2016;

- отчеты для передачи на негосударственную экспертизу представляется Заказчику в 1 экз., в виде электронных документов в следующих форматах:

а) doc, docx – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы

б) pdf – для документов с графическим содержанием и для докукментов с текстовым содержанием, включающих формулы и (или) графические изображения);

- после прохождения негосударственной экспертизы и получения положительного заключения Генеральный проектировщик передает Заказчику технические отчеты в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, а также 2 экз. в электронном виде, в формате оригинальных (редактируемых) форматов (docx, dwg, dgn, rvt и т.д.) и сборке всех комплектов в формате pdf с оформлением соответствующего сопроводительного документа (письмо, накладная).

- электронный вид документации должен соответствовать требованиям приказа Минстроя РФ № 783/пр. от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- отчеты на бумажном носителе должны предоставляться в переплетённом или брошюрованном виде;

- дополнительные экземпляры отчетов по изысканиям предоставляются по заявке Заказчика с оплатой по утвержденному Прейскуранту ООО «Институт Гипроникель».

16. Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях.

- Инженерно-геодезические изыскания под строительство объектов ООО «Черногорская ГРК», выполненные ОАО «Росстройизыскания» в 2014г.;

- Инженерно-геодезические изыскания под строительство подъездной автодороги ООО «Черногорская ГРК», выполненные ОАО «Росстройизыскания» в 2014г.;

17. Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

Работы выполнять в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-технических документов, действующих в РФ, в том числе:

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» в части пунктов, включенных «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I», одобренный письмом Госстроя РФ от 14.10.1987;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II» «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства», одобренный письмом Управления научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя РФ от 26.09.2000 N 5-11/89;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III «Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства», одобренный письмом Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя РФ от 17.02.2004 N 9-20/112;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 изд.1973;

- Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, утвержденные ГУГК при СМ СССР 25.11.1986г.

И иная нормативная документация, регламентирующая состав и объем инженерно-геодезических изысканий и требований законодательства РФ на момент заключения договора.

18. Требования к проведению экспертиз и согласований

Прохождение (сопровождение) экспертизы инженерных изысканий в надзорных (экспертных) органах согласно законодательства РФ, вплоть до получения положительных заключений и согласований.

Очередность и сроки выполнения изысканий согласно календарному плану к договору.

Приложения:

- Схема границ инженерно-геодезических изысканий (1:10000)

- Перечень объектов проектирования