УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Норильска

от 18.03.2021№ 1158

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

| № п/п | Вид работ | Объем | Периодичность (количество воздействий в год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах | 100% |  | 16 |
| 2 | Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав | 8,5% от площади |  |  |
| 3 | Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах | 100% |  | 6 |
| 4 | Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах | 1 на 100 км дорог |  |  |
| 5 | Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав | 20% от протяженности |  |  |
| 6 | Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных канав | 8,5% от площади |  |  |
| 7 | Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав | 100% |  | 2 |
| 8 | Устранение повреждений водоотводных лотков и т.д. | 20% от протяженности |  |  |
| 9 | Противопаводковые мероприятия | По расчету |  |  |
| По дорожным одеждам |  |  |  |  |
| 10 | Очистка проезжей части от мусора и посторонних предметов со сбором и погрузкой вручную | 100% |  | 120 |
| 11 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи с обеспыливанием | 100% |  | 120 |
| 12 | Механизированная очистка дорожных покрытий от наносного грунта после зимнего периода | 100% |  | 3 |
| 13 | Очистка вручную наносного грунта после зимнего периода со сбором и погрузкой | 100% |  | 3 |
| 14 | Механизированный полив асфальтобетонных покрытий при температуре воздуха +200С и выше | 100% |  | 15 |
| 15 | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 150 пог. м. на 1000 кв.м покрытия |  |  |
| 16 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия | До 2,5% от площади |  |  |
| 17 | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий | 100% |  | 12 |
| 18 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | 15% от площади |  |  |
| 19 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 куб. м на 1 километр | 5% от площади |  |  |
| 20 | Обеспыливание проезжей части грунтовых и щебеночных покрытий | 100% |  | 3 |
| По элементам обустройства автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 21 | Замена поврежденных дорожных знаков | 15% |  |  |
| 22 | Замена поврежденных стоек | 8,5% от имеющихся |  |  |
| 23 | Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки | 100% |  |  |
| 24 | Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков | 100% |  | 5 |
| 25 | Очистка и мойка световозвращающих элементов | 100% |  | 29 |
| 26 | Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики | 50% |  |  |
| 27 | Замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений | 7% от протяженности |  |  |
| 28 | Натяжение тросовых ограждений | 100% |  |  |
| 29 | Замена тросов тросовых ограждений | 7% |  |  |
| 30 | Замена сигнальных столбиков | 20% от имеющихся |  |  |
| 31 | Замена светоотражающих элементов на ограждениях | 25% |  |  |
| 32 | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4% от площади |  |  |
| 33 | Уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, площадок отдыха и стоянок автомобилей | 100% |  | 4 |
| 34 | Установка дополнительных контейнеров (урн) для сбора мусора | 100% |  |  |
| 35 | Установка дополнительных скамеек на автобусных остановках | 100% |  |  |
| 36 | Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой и вывозом | 100% |  | 120 |
| 37 | Окраска автопавильонов, урн, скамеек на автобусных остановках | 100% |  |  |
| 38 | Окраска неоцинкованых стоек дорожных знаков и светофоров | 100% |  |  |
| 39 | Окраска неоцинкованых ограждений металлических вручную | 100% |  |  |
| 40 | Окраска железобетонного ограждения (бортового камня) | 100% |  |  |
| 41 | Устранение отдельных повреждений автопавильонов на автобусных остановках | 100% |  |  |
| 42 | Очистка тротуара от мусора и посторонних предметов со сбором и погрузкой вручную | 100% |  | 120 |
| 43 | Механизированная очистка тротуара от мусора, пыли и грязи с орашением | 100% |  | 40 |
| 44 | Устранение повреждений покрытия тротуаров | 1,5% |  |  |
| 45 | Содержание светофорных объектов | По расчету |  |  |
| 46 | Очистка и мойка стоек, дорожных знаков и светофоров | 100% |  | 4 |
| По воздушным линиям |  |  |  |  |
| 47 | Осмотр технического состояния линии освещения с устранением мелких дефектов и повреждений: - контроль стрелы провеса проводов; - проверка на наличие набросов, обрывов и оплавления отдельных проволок; - проверка соединительных зажимов СИП (самонесущий изолированный провод) на герметичность, целостность контактных соединений; - проверка провода АС (сталеалюминевый провод) на наличие ожогов; - контроль линейной арматуры | 100 % |  | 32 |
| 48 | Замена поврежденных участков воздушных линий освещения АС (сталеалюминевый провод) /материалы/ | до 10 % от протяженности |  |  |
| 49 | Регулирование натяжения проводов воздушных линий, выполненных самонесущим изолированным проводом (СИП) и сталеалюминевым проводом (АС) в пролетах между опорами | 15 % от протяженности |  |  |
| 50 | Восстановление обрыва участков воздушных линий /материалы/ | до 10 % от протяженности |  |  |
| По кабельным линиям |  |  |  |  |
| 51 | Осмотр трассы кабельных линий (КЛ) и концевых кабельных заделок с устранением повреждений, восстановление нарушенной изоляции, восстановление креплений, замена кабельных бирок с обозначениями | 100 % |  | 2 |
| 52 | Контроль за коррозией кабельных оболочек | 100 % |  | 2 |
| 53 | Проверка исправности концевых муфт и сухих разделок; | 100 % |  | 2 |
| 54 | Осмотр кабельной трассы в местах пересечения с инженерными коммуникациями; | 100 % |  | 2 |
| 55 | Восстановления обрыва кабельных линий /материалы/ | до 10 % от протяженности |  |  |
| 56 | Замена поврежденных участков кабельных линий /материалы/ | до 10 % от протяженности |  |  |
| 57 | Измерение токовых нагрузок и напряжений кабельной линии | 100 % | 1 |  |
| 58 | Измерение сопротивления изоляции на кабельных линиях освещения от вводно-распределительного устройства до линии освещения с оформлением протоколов замеров | 1 раз в 3 года (Согласно ПТЭЭП) |  |  |
| По светильникам наружного освещения |  |  |  |  |
| 59 | Замена вышедших из строя светильников ЖКУ (Ж – тип лампы (лампа ДНаТ); К – консольный; У-уличный), /материалы/ | 10 % от объема |  |  |
| 60 | Замена перегоревших ламп ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа) /материалы/ | 30 % (Из расчета времени работы НО) |  |  |
| 61 | Замена вышедших из строя светодиодных светильников /материалы/ | 1 % от объема |  |  |
| 62 | Замена вышедших из строя зажимов, соединений, крепежной арматуры ВЛ (воздушных линий) и других элементов линии электроосвещения /материалы/ | 10 % от объема |  |  |
| 63 | Ревизия светильников ЖКУ (тип лампы ДНаТ, консольный уличный светильник) с заменой пускорегулирующей арматуры /материалы/ | 20 % от объема |  |  |
| 64 | Очистка отражателя светильников и защитного стекла от пыли и грязи | 80 % от объема |  |  |
| 65 | Ревизия светильников светодиодных с очисткой корпуса | 10 % от объема |  |  |
| 66 | Ревизия светильников пожарных гидрантов с очисткой от пыли и грязи | 100 % |  |  |
| По щитам управления |  |  |  |  |
| 67 | Обеспечение безопасной работы оборудования щита путем согласования рабочих характеристик аппаратов защиты | 100 % |  |  |
| 68 | Осмотр пунктов питания: - ремонт и регулировка контактов в щитах управления наружным освещением (ШУНО); - проверка заземления; - очистка от пыли и грязи; - осмотр дверей, ремонт запирающих, защитных и блокирующих устройств; - нанесение на ЩУ (щит управления) знаков безопасности, наименования щита; - с внутренней стороны дверцы щита нанесение однолинейной схемы, надписей с указанием значений токов отходящих линий осветительной электроустановки; - проверка качества выполнения болтовых контактных соединений, протяжка и зачистка контактных соединений жил кабеля; - маркировка и укрепление бирок на отходящих кабельных линиях (при необходимости замена) | 100 % (Согласно ПТЭЭП) |  |  |
| 69 | Регулировка годового реле управления освещением | 100 % |  | 9 |
| 70 | Замена вышедшей из строя коммутационной аппаратуры в щитах управления наружным освещением (автоматические выключатели, магнитные пускатели, предохранители плавкие) | 10 % от объема |  |  |
| 71 | Замена вышедших из строя измерительных приборов в щитах управления наружным освещением (эл. счетчики, трансформаторы тока) | 5 % |  |  |
| 72 | Проверка и поддержание работоспособности средств автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) освещения автомобильных дорог | 100 % |  | 9 |
| По опорам освещения |  |  |  |  |
| 73 | Проверка состояния опор воздушной линии освещения: - проверка болтовых соединений, сварных швов, отрыва металлических элементов, коррозии металла конструкции опоры с устранением мелких повреждений; - проверка отклонения опоры по вертикали; - проверка перекоса элементов опоры; - проверка смещения опоры в грунте; | 100 % |  |  |
|  | - замена защитных автоматов в опорах КЛ (кабельных линий) /материалы/ | 10 % |  |  |
| 74 | Обозначение и маркировка опор с нанесением диспетчерского номера. | 30 % от объема |  |  |
| 75 | Проверка работы запирающего устройства на опоре, сохранность крышек и запоров на тумбах металлических опор | 100 % |  | 9 |
| По комплектным трансформаторным подстанциям наружного исполнения 6/0,4 кВ (КТПН 6/0,4) |  |  |  |  |
| 76 | Осмотр силовых трансформаторов 10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ, контроль состояния изоляции | 100 % |  | 2 |
| 77 | Осмотр разъединителя на стороне высокого напряжения (ВН) с регулировкой приводного механизма | 100 % |  | 1 |
| 78 | Устранением мелких дефектов и неисправностей на стороне ВН (высокого напряжения): - протяжка, зачистка, смазка контактных соединений; - проверка заземления; - очистка от пыли и грязи | 100 % |  | 1 |
| 79 | Осмотр состояния наконечников, изоляции фаз, отходящих воздушных и кабельных линий | 100 % |  | 2 |
| 80 | Осмотр состояния изоляторов (отсутствие трещин и сколов фарфора, загрязнений, следов перекрытий) | 100 % |  | 1 |
| 81 | Осмотр РУ (распределительного устройства) низкого напряжения (НН) с устранением мелких неисправностей: - ремонт е регулировка контактов; - ревизия вводного рубильника; - протяжка и зачистка контактных соединений; - очистка от пыли и грязи | 100 % |  | 1 |
| 82 | Проверка состояния заземления оборудования блока РУ НН (распределительного устройства низкого напряжения): | 100 % |  | 2 |
| 83 | Восстановление антикоррозийного покрытия- удаление ржавчины, покраска, восстановление расцветки фаз | По мере необходимости |  |  |
| 84 | Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности в распределительных устройствах (РУ) 0,4-10 кВ | По мере необходимости |  |  |
| 85 | Измерение сопротивления изоляции и испытания электрооборудования трансформаторных подстанций с оформлением протоколов измерений и испытаний | 1 раз в 3 года (согласно ПТЭЭП) |  |  |
| По озеленению |  |  |  |  |
| 86 | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников | 100% |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |
| 87 | Размещение мусора на свалке-полигоне ТКО, оплата услуг по обращению с ТКО | По расчету |  |  |
| 88 | Очистка зеленых зон (газонов и разделительной полосы) вручную от мусора и посторонних предметов со сбором и погрузкой | 100% |  | 120 |
| 89 | Транспортировка недостающих урн и скамеек к месту установки и хранения | 100% |  | 2 |
| 90 | Организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям в установленном порядке, установка и уход за временными дорожными знаками; | По расчету |  |  |
| 91 | Аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП); | По расчета |  |  |
| 92 | Восстановление горизонтальной дорожной разметки после выполнения работ по ямочному ремонту проезжей части | 2,5 % |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 93 | Механическая очистка проезжей части, обочин и тротуаров от снега автогрейдером | 100% |  | 320 |
| 94 | Очистка свежевыпавшего снега с проезжей части городских улиц и тротуаров комбинированной машиной ДМК толщина слоя снега 300 мм (патрульная очистка) | 100% |  | 320 |
| 95 | Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером | 100% |  | 40 |
| 96 | Удаление снежного наката автогрейдером тяжелым | 80% |  | 24 |
| 97 | Уборка снежных валов с обочин дорог снегочистителем (передув) | По расчету |  |  |
| 98 | Уборка снежных валов с дорог снегоочистителем с погрузкой в самосвал | По расчету |  |  |
| 99 | Погрузка снега погрузчиком | По расчету |  |  |
| 100 | Механизированная очистка от снега пешеходных переходов и перекрестков | 100% |  | 80 |
| 101 | Распределение противогололедных материалов | 75% |  | 720 |
| 102 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | Зимний период минус количество дней образования зимней скользкости |  |  |
| 103 | Вывоз снега на снегоотвал | 100% |  |  |
| 104 | Размещение вывозимого снега на полигоне-снегоотвале | 100% |  |  |
| 105 | Закупка, приготовление и хранение противогололедных материалов | По расчету |  |  |
| 106 | Очистка от снега зон видимости вручную | 100% |  | 40 |
| 107 | Очистка дорожных ограждений от снега вручную (блоки, тросовое, барьерное, пешеходное) | 100% |  | 40 |
| 108 | Очистка вручную от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев и территорий, примыкающих к ним | 100% |  | 40 |
| 109 | Очистка вручную от снега и льда крыш автопавильонов | 100% |  | 12 |
| 110 | Очистка от снега и льда тротуаров мостов вручную | 100% |  | 24 |
| 111 | Транспортировка противогололедного материала | 100% |  | 1 |
| 112 | Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой и вывозом | 100% |  | 245 |
| 113 | Очистка вручную от снега и льда светофоров и дорожных знаков зимой | 100% |  | 32 |