УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Норильска

от 18.03.2021 № 1158

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

| № п/п | Вид работ | Объем | Периодичность (количество воздействий в год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мостовые сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов | 100% |  | 10 |
| 2 | Очистка водоотводных трубок | 100% |  | 10 |
| 3 | Очистка тротуаров от грязи | 100% |  | 10 |
| 4 | Очистка и мойка ограждений на мосту и подходах (по 18 м с каждой стороны моста) | 100% |  | 5 |
| 5 | Очистка от грязи и мусора лестничных сходов | 100% |  | 10 |
| 6 | Очистка и протирка световозвращающих элементов | 100% |  | 20 |
| 7 | Замена поврежденных световозвращающих элементов | 25% |  |  |
| 8 | Очистка перил от грязи | 100% |  | 5 |
| 9 | Очистка от грязи пазов для перемещения листов, зазоров в деформационных швах, поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым заполнением и перекрытого типа | 100% |  | 2 |
| 10 | Очистка водоотводных лотков под деформационными швами | 100% |  | 2 |
| 11 | Окраска перил полимерными материалами | 100% |  |  |
| 12 | Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки | 100% |  |  |
| 13 | Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах | 100% |  |  |
| 14 | Промывка опорных узлов | 100% |  |  |
| 15 | Очистка от грязи опорных частей | 100% |  |  |
| 16 | Локальная подкраска металлических опорных частей | 25% |  |  |
| 17 | Очистка верхней (горизонтальной) площадки опор от мусор и грязи | 100% |  |  |
| 18 | Промывка фасадных поверхностей пролетных строений | 100% |  |  |
| 19 | Организация пропуска ледохода и паводковых вод | 100% |  |  |
| 20 | Устранение мелких дефектов водоотводных лотков | 100% |  |  |
| 21 | Устранение мелких повреждений деформационных швов | 50% от глубины |  |  |
| 22 | Замена или восстановление водоотводных трубок | 10% |  |  |
| 23 | Подтяжка болтов в стенах балок | 20% от количества |  |  |
| 24 | Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепление конусов и откосов) | 10% |  |  |
| 25 | Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов | 10% |  |  |
| 26 | Замена поврежденных барьерных и парапетных ограждений, наращивание бордюров парапетами, восстановление поврежденных перил | 4% |  |  |
| 27 | Замена перил, ограждений и колесоотбоя в деревянных мостах | 25% от протяженности |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| 28 | Очистка водопропускных труб | 100% |  |  |
| 29 | Отчистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами | 100% |  |  |
| 30 | Восстановление укрепления русел водопропускных труб | 10% от площади |  |  |
| 31 | Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков | 100% |  |  |
| 32 | Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков | 100% |  |  |
| Подпорные стенки |  |  |  |  |
| 33 | Очистка, мойка, окраска подпорных стен | 100% |  |  |
| Зимнее содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |
| 34 | Противогололедная обработка фрикционными материалами тротуаров мостовых сооружений | 100% |  | 720 |
| 35 | Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1м вдоль тротуаров от снега и льда, покрытия на тротуарах, зон под ограждениями, очистка ограждений, перил, дорожных знаков, лестничных сходов | 100% |  | 32 |
| 36 | Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям ( на длине 6м), водоотводных лотков перед мостом и под деформационными швами, водоотводных трубок | 100% |  | 7 |
| 37 | Борьба с наледями у искусственных сооружений | По расчету |  |  |