|  | утверждено постановлением администрации города норильска от 10.07.2020 № 348 ИП Зак В.Б. |
| --- | --- |

красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД норильск

документация по планировке территории и межеванию земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город норильск, улица БЕгичева, земельный участок №2а/1

Раздел 2

Основная часть проекта планировки

Положение о характеристиках и об очередности планируемого развития территории

НОРИЛЬСК 2020

Оглавление

Состав проекта	3

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 Плотность и параметры застройки	4

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства	14

1.3 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	14

1.4 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	14

1.5 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры местного значения:	14

1.6 Озеленение и благоустройство	14

2 ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории	16

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	16

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	16

- Состав проекта

| № Раз-ла | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории, чертеж красных линий М 1:1 000. (Лист 1) | 3 |
| 2 | Положение о характеристиках и об очередности планируемого развития территории. | 3 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа М 1:25 000, 1:2000. (Лист 2) | 3 |
|  | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1 000.(Лист 3) | 3 |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети М 1:1 000.(Лист 4) | 3 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:1 000. (Лист 5) | 3 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1 000. (Лист 6) | 3 |
|  | Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения (ТВК и ЭС) М 1:1 000. (Лист 7) | 3 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории М 1:1 000. (Лист 8) | 3 |
| 4 | Пояснительная записка | 3 |

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки

Численность населения – 2130 человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  425 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,80.

Коэффициент застройки – 0,27.

Согласно градостроительным регламентам установлены следующие параметры:

1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4 - 6 этажей - Ж-1

В зоне жилой застройки средней этажности Ж-1 допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок, площадок для временной парковки автотранспорта, объектов социального, коммунально-бытового назначения, линейных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящим разделом.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Основные виды разрешенного использования:

- среднеэтажная жилая застройка;

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- среднее и высшее профессиональное образование;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- улично-дорожная сеть;

- благоустройство территории.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- бытовое обслуживание;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- дома социального обслуживания;

- оказание социальной помощи населению;

- оказание услуг связи;

- общежития;

- предоставление коммунальных услуг.

3. Условно разрешенные виды использования:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- площадки для занятий спортом;

- оборудованные площадки для занятий спортом;

- объекты культурно-досуговой деятельности;

- парки культуры и отдыха;

- дома социального обслуживания;

- оказание социальной помощи населению;

- оказание услуг связи;

- общежития;

- банковская и страховая деятельность;

- общественное питание;

- магазины;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- гостиничное обслуживание;

- государственное управление;

- деловое управление;

- осуществление религиозных обрядов;

- религиозное управление и образование;

- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

-предоставление коммунальных услуг;

- связь;

- развлекательные мероприятия;

- обслуживание перевозок пассажиров;

- стоянки транспорта общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства устанавливаются:

- среднеэтажная жилая застройка - не менее 0,15 га и не более 1,0 га;

- дошкольное, начальное и среднее общее образование - не менее 0,24 га и не более 1,5 га;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание - не менее 0,1 га и не более 6,0 га;

- бытовое обслуживание - не менее 0,03 га и не более 0,2 га;

- предоставление коммунальных услуг - не менее 0,0002 га и не более 55,0 га;

- общественное питание - не менее 0,1 га и не более 0,25 га;

- магазины - не менее 0,02 га и не более 0,08 га;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – не менее 0,6 га и не более 1,2 га;

- развлекательные мероприятия - не менее 0,08 га и не более 0,30 га.

При сочетании двух и более видов разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются по наибольшему значению, определенному из выбранных видов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства других видов разрешенного использования не устанавливаются.

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства (реконструкции) единого объекта капитального строительства, при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка - 0 метров;

- от границы земельного участка в случае реконструкции существующей застройки объекта

капитального строительства - 0 метров;

- от границы земельного участка в иных случаях - 3 метра.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается:

- многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанные с проживанием и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, - 6 этажей;

- объекты дошкольного образования - 3 этажа;

- объекты общеобразовательных, дополнительных образований, учебные корпуса средних и высших профессиональных образований - 5 этажей;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 5 этажей;

- отдельно стоящие магазины - 3 этажа;

- здания, строения и сооружения других видов разрешенного использования (за исключением объектов религиозного использования) - 6 этажей.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений религиозного использования не устанавливаются.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 80%.

5) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

2. Зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше - Ж-2.

Зона жилой застройки повышенной этажности Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых микрорайонов с размещением многоквартирных жилых домов повышенной этажности.

В зонах жилой многоэтажной застройки допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок, гаражей, площадок для временной парковки автотранспорта, объектов социального, коммунально-бытового назначения, линейных и иных объектов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Основные виды разрешенного использования:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- среднее и высшее профессиональное образование;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- улично-дорожная сеть;

- благоустройство территории.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- бытовое обслуживание;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- дома социального обслуживания;

- оказание социальной помощи населению;

- оказание услуг связи;

- общежития;

- предоставление коммунальных услуг.

3. Условно разрешенные виды использования:

- среднеэтажная жилая застройка;

- дома социального обслуживания;

- оказание социальной помощи населению;

- оказание услуг связи;

- общежития;

- банковская и страховая деятельность;

- объекты культурно-досуговой деятельности;

- парки культуры и отдыха;

- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- площадки для занятий спортом;

- оборудованные площадки для занятий спортом;

- общественное питание;

- магазины;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- гостиничное обслуживание;

- государственное управление;

- деловое управление;

- пищевая промышленность;

- осуществление религиозных обрядов;

- религиозное управление и образование;

- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

-предоставление коммунальных услуг;

- связь;

- развлекательные мероприятия;

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- обслуживание перевозок пассажиров;

- стоянки транспорта общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства устанавливаются:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - не менее 0,15 га и не более 1,5 га;

- дошкольное, начальное и среднее общее образование - не менее 0,24 га и не более 1,5 га;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание - не менее 0,1 га и не более 6,0 га;

- бытовое обслуживание - не менее 0,03 га и не более 0,2 га;

- предоставление коммунальных услуг - не менее 0,0002 га и не более 55,0 га;

- среднеэтажная жилая застройка - не менее 0,15 га и не более 1,0 га, за исключением размещения (обустройства) входных групп в помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах, в отношении которых установлен статус нежилое;

- общественное питание - не менее 0,1 га и не более 0,25 га;

- магазины - не менее 0,02 га и не более 0,08 га;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – не менее 0,6 га и не более 1,2 га;

- развлекательные мероприятия - не менее 0,08 га и не более 0,30 га.

При сочетании двух и более видов разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются по наибольшему значению, определенному из выбранных видов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства других видов разрешенного использования не устанавливаются.

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства (реконструкции) единого объекта капитального строительства, при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка - 0 метров;

- от границы земельного участка в случае реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства - 0 метров;

- от границы земельного участка в иных случаях - 3 метра.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается:

- многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными объектами, связанные с проживанием и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, - 12 этажей;

- объекты дошкольного образования - 3 этажа;

- объекты общеобразовательных, дополнительных образований, учебные корпуса средних и высших профессиональных образований - 5 этажей;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 5 этажей;

- отдельно стоящие магазины - 3 этажа;

- здания, строения и сооружения других видов разрешенного использования (за исключением объектов религиозного использования) - 6 этажей.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений религиозного использования не устанавливаются.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 80%.

5) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр) - Ц-2.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр) Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования центров обслуживания районов города с делегированием функций общегородского значения и широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение эпизодических, периодических элементов повседневных потребностей населения территории округа.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Основные виды разрешенного использования:

- деловое управление;

- государственное управление;

- объекты культурно-досуговой деятельности;

- парки культуры и отдыха;

- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- площадки для занятий спортом;

- оборудованные площадки для занятий спортом;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- магазины;

- рынки;

- улично-дорожная сеть;

- благоустройство территории;

- предпринимательство (исключительно для размещения рекламно-информационных конструкций).

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- предоставление коммунальных услуг;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- служебные гаражи.

3. Условно разрешенные виды использования:

- гостиничное обслуживание;

- связь;

- бытовое обслуживание;

- общественное питание.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства устанавливаются:

- рынки - не менее 0,84 га и не более 2,1 га;

- служебные гаражи - не менее 0,03 га и не более 3,5 га;

- предоставление коммунальных услуг - не менее 0,0002 га и не более 55,0 га;

- магазины - не менее 0,02 га и не более 0,08 га;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – не менее 0,6 га и не более 1,2 га;

- бытовое обслуживание - не менее 0,03 га и не более 0,2 га;

- общественное питание - не менее 0,1 га и не более 0,25 га.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства других видов разрешенного использования не устанавливаются.

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства (реконструкции) единого объекта капитального строительства, при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка - 0 метров;

- от границы земельного участка в случае реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства - 0 метров;

- от границы земельного участка в иных случаях - 3 метра.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается:

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 5 этажей;

- отдельно стоящие магазины - 3 этажа;

- хранение автотранспорта с несколькими стояночными местами, стоянки - 2 этажа;

- здания, строения и сооружения других видов разрешенного использования - 14 этажей.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 80%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 90%.

5) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

На территории проектирования расположены зоны:

-  застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше;

-  застройки среднеэтажнами жилыми домами 4-6 этажей;

- делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр).

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство объекта капитального строительства «Магазин» с адресом: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Бегичева, земельный участок №2А.

- – общая площадь объекта на конец расчетного периода составит -  380 кв.м.

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

В части улично-дорожной сети в границах проекта планировки предусмотрено устройство сети проездов. В сети проездов выделены места для наземной стоянки транспорта, а также тротуары.

Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры местного значения:

распределительные водопроводные сети – 0,1 км, реконструкция;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,1 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,1 км, реконструкция;

распределительные сети теплоснабжения – 0,1 км, реконструкция;

линия связи – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,1 км, реконструкция;

Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. Благоустройство и функциональное зонирование территории проекта планировки, прокладка пешеходных связей, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем территории проекта планировки. Площадки для размещения мусорных контейнеров сохраняются с учетом радиуса обслуживания.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенных вблизи общественно-деловых объектов. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В первую очередь необходимо выполнить строительство объекта капитального строительства «Магазин», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Бегичева, 2А/1. – общая площадь объекта на конец расчетного периода составит -  380 кв.м., в том числе площадь застройки - 190 кв.м.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

- В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

распределительные водопроводные сети – 0,1 км, реконструкция;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,1 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,1 км, реконструкция;

распределительные сети теплоснабжения – 0,1 км, реконструкция;

линия связи – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,1 км, реконструкция.