# УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

# города Норильска

от 27.06.2019 № 253

Перечень аварийно-опасных участков и план первоочередных мер,

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения

муниципального образования город Норильск

| № п/п | Автодорога (наимено-вание) | Место ДТП | Дата и время | Вид ДТП | Ранено | Погибло | Причины и условия, способствующие совершению ДТП | Меры по устранению причин и условий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Талнахская | Перекресток с улицей Орджоникидзе | 08.01.2018 четверг 11:55 | Наезд на стоящее транспортное средство | 1 | 0 | Водителем не учтены дорожные условия (снежный накат, обработанный противогололёдными материалами), неправильно выбрана скорость движения (отвлёкся от управления). Нарушение пункта 3.2 и пункта 13.8 ПДД. | Для уменьшения рисков возникновения конфликтных ситуаций необходимо изменить пофазный режим работы светофорного объекта на перекрёстке. Выполнено 26.12.2018. |
|  |  |  | 19.01.2018 пятница 17:50 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Переход проезжей части по линии тротуара на запрещающий сигнал светофора (красный) Нарушение пункта 4.4 ПДД. |  |
|  |  |  | 19.08.2018 воскресенье 12:10 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Переход проезжей части по линии тротуара на запрещающий сигнал светофора (красный) Нарушение пункта 4.4 ПДД. |  |
|  |  |  | 15.09.2018 суббота 18:45 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Переход проезжей части по линии тротуара на запрещающий сигнал светофора (красный) Нарушение пункта 4.4 ПДД. |  |
|  |  |  | 15.11.2018 четверг 08:45 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (красный). Нарушение п. 6.2 ПДД. |  |
| 2 | Улица Талнахская | Перекрёсток с улицей Павлова | 19.04.2018 четверг 12:45 | Наезд на пешехода | 2 | 0 | При повороте налево на разрешающий сигнал (зелёный) светофора не предоставил преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть по линии тротуара на разрешающий сигнал (зелёный) светофора. Нарушение водителем пункта 13.1 ПДД. | Для уменьшения количества конфликтных точек пересечения транспортных потоков при левых поворотах необходимо изменить фазы регулирования светофорного объекта, разделить фазу разрешающего сигнала по улице Павлова на две. Выполнено 30.08.2018. |
|  |  |  | 27.04.2018 пятница 18:25 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (красный). Нарушение пункта 6.2 ПДД. |  |
|  |  |  | 11.05.2018 пятница 14:50 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | При повороте направо на разрешающий сигнал (зелёный) светофора не предоставил преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть по линии тротуара на разрешающий сигнал (зелёный) светофора. Нарушение водителем пункта 13.1 ПДД. |  |
|  |  |  | 07.07.2018 суббота 22:55 | Столкновение | 1 | 0 | При перестроении не предоставил преимущество другому транспортному средству, движущемуся попутно без изменения направления движения. Нарушение пункта 8.4 ПДД. |  |
|  |  |  | 28.12.2018 пятница 15:40 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Переход проезжей части по линии тротуара на запрещающий сигнал светофора. Нарушение водителем пункта 4.4 ПДД. |  |
| 3 | Улица Павлова | Перекресток с улицей Богдана Хмельницкого | 30.01.2018 вторник 16:50 | Столкновение | 1 | 0 | Не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся по главной дороге. Не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». Нарушение пункта 13.9 ПДД. Из-за особенностей конструктивных элементов магистрального коллектора ограничена видимость по улице Павлова | В целях обеспечения видимости по главной дороге (улица Павлова) необходимо установить два дорожных зеркала. |
|  |  |  | 31.01.2018 среда 12:20 | Столкновение | 1 | 0 | Не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся по главной дороге. Не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». Нарушение пункта 13.9 ПДД. |  |
|  |  |  | 20.08.2018 понедельник 00:10 | Столкновение | 1 | 0 | Не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся по главной дороге. Не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». Нарушение пункта 13.9 ПДД. |  |
| 4 | Автодорога «Норильск – Талнах» 5км-6км | 4,43км (перекрёсток с дорогой «подъезд к ж/о Оганер» | 22.01.2018 понедельник 13:35 | Столкновение | 1 | 0 | При выезде на второстепенную дорогу непредоставление преимущества транспортному средству, движущемуся по главной автодороге. Нарушение пункта 13.9 ПДД. | В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности перехода проезжей части детьми в районе расположения тренировочных комплексов МБУ СШ № 3 и СШ № 6 лыжная база Оль-Гуль (5,47 км автодороги «Норильск – Талнах» установить на регулируемом пешеходном переходе дополнительные транспортные светофоры над проезжей частью на существующих стойках и обустроить на данных стойках светодиодную подсветку дублирующую сигналы светофора и перед пешеходным переходом установить информационные щиты с дорожными с дорожными знаками 1.23 «Дети» и надписью «Водитель! Внимание дорогу переходят дети!» Для предупреждения участников дорожного движения установить информационные щиты о въезде на аварийно-опасный участок. |
|  |  | 5,3км | 21.07.2018 суббота 05.10 | Столкновение | 1 | 0 | В состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения. Нарушение пунктов 2.7; 11.1 ПДД. |  |
|  |  | 4,91км | 22.08.2018 среда 17:00 | Наезд на опору освещения | 1 | 0 | Неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, допустил наезд на опору освещения. Нарушение пункта 10.1 ПДД. |  |
|  |  | 5,41км | 07.09.2018 пятница 21:20 | Опрокидывание | 1 | 0 | Неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание. Нарушение пункта 10.1 ПДД. |  |
|  |  | 4,3км | 22.12.2018 суббота 12:25 | Наезд на стоящее транспортное средство | 1 | 0 | Неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, допустил наезд на стоящий автобус Нарушение пункта 10.1 ПДД. |  |
|  |  | 4,32км | 24.12.2018 понедельник 20:15 | Столкновение | 1 | 0 | Совершал поворот в зоне автобусной остановки. Нарушение пункта 8.11 ПДД. Неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение. Нарушение пункта 9.10 ПДД. |  |
| 5 | Автодорога «Норильск – Талнах» 8км-9км | 7,8км | 03.04.2018 вторник 14:35 | Столкновение | 1 | 3 | Выехав на полосу встречного движения и допустил столкновение. Нарушение пункта 11.1 ПДД. | Установить информационные щиты о въезде на аварийно-опасный участок «5 ранено _ 4 погибло». |
|  |  | 7,64км | 16.07.2018 понедельник 16:00 | Столкновение | 3 | 0 | Выехав на полосу встречного движения и допустил столкновение. Нарушение пункта 11.1 ПДД. |  |
|  |  | 8,15км | 05.10.2018 пятница 19:00 | Столкновение | 0 | 1 | Выехав на полосу встречного движения и допустил столкновение. Нарушение пункта 11.1 ПДД. |  |
|  |  | 7,25км | 13.12.2018 четверг 13:00 | Столкновение | 1 | 0 | Выехав на полосу встречного движения и допустил столкновение. Нарушение пункта 11.1 ПДД. |  |