АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013                                              г.Норильск 					 № 496

Об утверждении Порядка искусственного освещения территории муниципального образования город Норильск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п. 1.5. Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства, территорий муниципального образования город Норильск, утвержденных Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 № 29-719, в целях установления единых норм и требований к освещению территории муниципального образования город Норильск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок искусственного освещения территории муниципального образования город Норильск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на офицальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

Руководитель Администрации города Норильска 			         А.Б. Ружников

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации

- города Норильска

- от 11.11.2013 №496

Порядок

искусственного освещения

территории муниципального образования город Норильск.

- Общие положения

  - Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом муниципального образования город Норильск, Правилами благоустройства, озеленения, содержание объектов благоустройства территорий муниципального образования город Норильск, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 № 29-719, Кодексом РФ об административных правонарушениях в целях благоустройства, обеспечения комфортности световой среды территории муниципального образования город Норильск в темное время суток.

  - Искусственное освещение территории муниципального образования город Норильск должно соответствовать государственным техническим регламентам в сфере освещенности территорий, другим нормам действующего законодательства.

- Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Витринное освещение – освещение витрин осветительными устройствами.

График наружного освещения - график включения и отключения наружного освещения в соответствии со временем наступления темного времени суток.

Искусственное освещение – освещение, которое используется в зонах с недостаточным естественным освещением.

Источник света – преобразователь электрической энергии в электромагнитное излучение в видимой области спектра.

Наружное освещение – освещение осветительными приборами, осветительными комплексами, осветительными установками, которое используется в темное время суток для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, функционально – декоративного освещения скверов, парков и бульваров и других мест общего пользования.

Осветительный комплекс – устройство, предназначенное для освещения, состоящее из набора осветительных приборов или отдельных источников света, светоперераспределяющих и (или) светопреобразующих элементов, а также конструктивных, электротехнических и других элементов, сборочных единиц или блоков, имеющее общую техническую документацию и выполняющее свои функции только в собранном виде у потребителя.

Осветительная установка – устройство, предназначенное для освещения, состоящее из отдельно изготавливаемых и приобретаемых светотехнических изделий, собираемых на месте по проекту данной осветительной установки, включая средства питания и управления освещением, а также освещаемый объект.

Осветительное оборудование – совокупность устройств, предназначенных для освещения, объединенных общими признаками. Признаки объединения в зависимости от назначения: уличное, архитектурное, рекламное, витринное.

Освещенность – отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента.

Пользователь оборудования – собственник осветительного оборудования, установок, комплексов, приборов, светильников, а также лицо, владеющее на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, безвозмездного пользования либо на ином законном основании (право аренды и др.)

Светильник – прибор, перераспределяющий, фильтрующий или преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления и защиты его и ламп, но не сами лампы, а при необходимости – электрические цепи и элементы для присоединения к электрической сети.

Темное время суток - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.

Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Сводом правил «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», утвержденным приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783 (далее – СНиП 23-05-95), и иными нормативными правовыми актами.

- 3.	Искусственное освещение и осветительное оборудование

  - Нормы искусственного освещения объектов на территории муниципального образования город Норильск, качественные показатели осветительного оборудования, виды и системы освещения должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 и другим нормативным документам, утвержденным или согласованным с Госстроем (Минстроем) РФ или министерствами и ведомствами Российской Федерации.

  - Осветительное оборудование наружного освещения должно соответствовать установленным нормам и требованиям, предъявляемым к наружному освещению.

  - Пользователи оборудования должны обеспечивать проведение: технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования.

  - В случаях порчи, при выполнении ремонтных работ вынужденного демонтажа или переноса оборудования наружного освещения, восстановительная стоимость Пользователю оборудования возмещается в полном объеме юридическими или физическими лицами, ответственными за причиненный вред.

  - Не допускается размещать на оборудовании наружного освещения листовки, плакаты, рекламу, перетяги и другие виды наружной рекламы без соответствующего разрешения, выданного в установленном порядке.

  - Сроки устранения повреждений осветительного оборудования установлены действующими стандартами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области их технического обслуживания. В случае, если срок устранения повреждений указанными в настоящем пункте стандартами, нормативными правовыми актами не установлен, то срок определяется Пользователем оборудования.

- Уличное освещение и праздничная иллюминация

4.1.	Уличное освещение должно обеспечивать должное освещение объектов улично-дорожной сети, находящейся в собственности муниципального образования город Норильск, в соответствии со временем наступления темного времени суток, определенное «ГОСТ Р 50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221.

4.2.	Организация уличного освещения и праздничной иллюминации должна соответствовать стандарту качества предоставления муниципальных услуг в области эксплуатации и технического обслуживания уличного освещения и праздничной иллюминации на территории муниципального образования город Норильск.

4.3.	Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

4.4.	Срок восстановления неработающих светильников не должен превышать 10 суток с даты обнаружения неисправности Пользователем оборудования. Все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устраняться Потльзователем оборудования немедленно.

- Архитектурное освещение зданий и сооружений, городских объектов

5.1.	Архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее и ночное время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов (площадей, парков, скверов, бульваров) и повышать комфортность световой среды города.

5.2.	Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов. В установках архитектурного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света и светодиодами. При организации локальной подсветки допустимо использование источников хроматического излучения.

5.3.	Эскизные проекты архитектурного освещения и предложения по комплексному решению архитектурного освещения (стационарных и временных установок) для решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач на территории муниципального образования город Норильск рассматриваются на заседании градостроительного Совета города Норильска.

5.4.	Пользователи объектов благоустройства обязаны содержать осветительное оборудование наружного освещения в технически исправном состоянии, а также осуществлять обязанность по освещению, находящихся в их владении (пользовании), объектов благоустройства.

- Рекламное освещение

- 6.1.	Рекламное освещение должно помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Количественные и качественные показатели рекламного освещения должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95.

6.2.	Размещение рекламных конструкций осуществляеися в соответствии с решением Норильского городского Совета депутатов от 24.06.2008 № 12-276 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы, рекламы, размещаемой на транспортных средствах, и информации на территории муниципального образования город Норильск».

6.3.	При неисправности отдельных конструктивных элементов рекламного освещения их владельцы обязаны отключить рекламную конструкцию до устранения неисправности.

- Источники искусственного освещения

7.1.	В стационарных осветительных установках рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

7.2.	Источники света в установках уличного освещения рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

7.3.	В установках архитектурного и рекламного освещения рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве города или световом ансамбле.

- Режим работы осветительного оборудования наружного освещения

8.1.	Включение и отключение осветительного оборудования уличного и архитектурного освещения их пользователями осуществляется в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения муниципального образования город Норильск, утверждаемым заместителем Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству и градостроительству. Включение витринного освещения осуществляется, как правило, в периоды аналогичные периодам включения для осветительного оборудования уличного и архитектурного освещения.

8.2.	Включение и отключение осветительных установок рекламного освещения осуществляется по решению их пользователей.

8.3.	Включение (работа) осветительного оборудования не допускается в светлое время суток без уважительных причин.

8.4.	При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается включение отдельных светильников в дневное время, продолжительностью не более 30 минут.

8.5.	При неблагоприятных метеорологических условиях (низкая, плотная облачность, обильный снегопад, пурга и т. д.) пользователь оборудования вправе  включать осветительные установки уличного наружного освещения вне графика, указанного в пункте 8.1 настоящего Порядка.

- Контроль

  - Контроль соблюдения физическими и юридическими лицами настоящего Порядка осуществляется уполномоченными Администрацией города Норильска органами муниципального контроля.

  - Юридические и физические лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.